Investor:		Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí

Místo stavby:	Valašské Meziříčí

Kraj:		Zlínský

01    T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

Stavba:

ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí-Rozvoj klíčových kompetencí v oblasti počítačových a jazykových technologií

Část:

S t a v e b n í

Podrobný obsah:

A1.	Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	3

A.1.1	Architektonické řešení	3

A.1.2	Popis stavebních objektů	3

A.1.3	Materiálové řešení	3

A.1.4	Bezbariérové užívání stavby	3

A2.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	3

A.2.1	Konstrukční a stavebně technické řešení	3

A.3.1	Osvětlení	4

A.3.2	Technika prostředí staveb	5

- Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

- Architektonické řešení

Záchodová kabina s využitím asistence

S ohledem na požadavek provedení záchodové kabiny s využitím asistence nedochází vlivem stavební činnosti k zásahům do stávajícího architektonického řešení.

Budou provedeny drobné úpravy v učebnách (výmalba, nové podlahy, instalace stínící techniky). Součástí stavby je i dodávka schodolezu pro imobilní.

- Popis stavebních objektů

S01 - Stavební úpravy místnosti WC

Bude provedena stavební úprava stávajících prostor WC pro žáky v 1.NP. Drobnou stavební úpravou (posunem příčky a rozšířením stávajících dveří z 800 mm na 900 mm) vznikne WC pro imobilní. Výsledkem bude pohodlný bezbariérový přístup do WC pro imobilní.

S02 - Počítačová učebna

Jedná se o úpravu stávající třídy ve škole. Budou provedeny drobné úpravy spočívající v provedení nové podlahy z PVC, výmalby, nových slaboproudých rozvodů (internet), nových rozvodů elektroinstalace a instalace stínící techniky do okenních otvorů.

Díle bude provedena dodávka nábytku vhodného pro této typ učebny, včetně žákovských židlí a učitelské katedry. Následně bude dodán vhodný hardware včetně všech komponentů vhodných pro moderní PC učebnu dle výkazu výměr.

Výsledkem bude vytvoření nové moderní PC učebny.

S03 - Jazyková učebna

Jedná se o úpravu stávající třídy ve škole. Bude provedena dodávka hardware a software vybavení pro tento typ učebny. Výsledkem bude vytvoření nové moderní učebny pr výuku cizích jazyků.

S04 - Schodolez

Jedná se o dodávku kompenzační pomůcky pro pohyb imobilních mezi patry školy.

Technické parametry zařízení:

- Nosnost zařízení je 160 kg, rozměry: výška 918 mm, délka 1486 mm, šířka 690 mm

- Váha: náhonový rám 38,4 kg, konzola 16,5 kg, baterie 10,1 kg. Rychlost stoupání 6,5m/min., rychlost klesání 10 m/min.

- Pohon: baterie 2 x 6 V, 12 V 20Ah. Dojezd na jedno nabití akumulátorů je 650 schodů/35 pater, doba nabíjení 8 h.

- Minimální délka podesty pro vytočení 1250 mm x 1250 mm. Maximální sklon schodiště 35°

- Obsluhu zařízení zajišťuje doprovodná osoba, která nemusí používat při provozu fyzickou sílu, a používá se pro standardní mechanické vozíky

- Je vhodný pro většinu schodišť mimo schodiště točitá

- Materiálové řešení

Svislé nenosné zdivo je tvořeno keramickým cihelným systémem POROTHERM, k cihelnému zdivu budou použity veškeré tvarovky, překlady atd. předepsané výrobcem systému.

Výplně otvorů budou splňovat požadavky dle ČSN 730540. Vnitřní dveře budou otvíravé otočné, dřevěné – dýhované.

- Bezbariérové užívání stavby

Je navržena nová záchodová kabina s využitím asistence. Záchodová kabina je navržena v prostorech stávajícího sociálního zázemí. Rozměry a vybavení kabin musí odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. Součástí stavby je i dodávka schodolezu pro imobilní.

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- Konstrukční a stavebně technické řešení

Bourání

V prostoru nové kabiny bude vybouráno stávající cihelné zdivo. Dojde k osekání stávajících keramických obkladů a dlažby včetně lepidla. Budou demontovány stávající výplně otvorů včetně zárubní. Dále budou demontovány stávající zařizovací předměty. Veškeré bourací práce budou provedeny dle výkresové dokumentace.

Zdící systém

Vnitřní zdivo budou tvořit keramické tvárnice POROTHERM 8. K cihelnému zdivu budou použity veškeré tvarovky, překlady atd. předepsané výrobcem systému.

Stávající zděné konstrukce, do kterých budou kotveny madla, musí umožnit kotvení madel v různých polohách s nosností 150 kg.

Podlahy

Skladby podlah objektu jsou navrženy s ohledem na jejich provozní, estetické, tepelně technické a akustické požadavky.

Výplně otvorů

Vnitřní dveře jsou navrženy od výrobce SAPELI (alternativně VRÁNA DVEŘE, SOLODOOR).

Omítky

Vnitřní omítky budou tvořeny jádrovou VC omítkou a druhá vrstva bude provedena ze štukové hlazené tenkovrstvé omítky.

Malby a nátěry

Vnitřní omítky budou natřeny akrylátovým systémem, např. DULUX.

- Osvětlení

Osvětlení příslušenství a ostatních prostorů obytných budov je nutno řešit tak, aby při hospodárném využití energie zajistilo vytváření zrakové pohody, při splnění hygienických, technických, estetických požadavků a požadavků na bezpečnost osob.

Nejnižší hodnoty požadovaných hodnot osvětlení (dle Tabulky B.1, ČSN 734301/Z1) budou pro WC 200 lx.

- Technika prostředí staveb

Větrání

Větrání je zajištěno stávajícími okenními otvory.

Zdravotně-technické instalace

Napojení nových zařizovacích předmětů na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace je provedeno napojením na stávající rozvod v řešených místnostech.

Nakládání s odpady

Způsob zneškodňování odpadních látek a odstranění nebo omezení rizikových vlivů. Dočasné shromažďování odpadů lze řešit do přistaveného kontejneru. Nebezpečné a ostatní odpady budou předány k využití nebo odstraněny v zařízeních určených k odstraňování odpadů (skládky, spalovny, recyklace). Vzniklý odpad bude tříděn a zbytkový odpad odvezen na řízenou skládku příslušné kategorie, do vzdálenosti 30 km, odevzdán do druhotných surovin, apod. Zvlášť musí být vytříděn nebezpečný odpad. Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, využíváním a odstraněním. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci odpadu.