Příloha č. 1

# Technická specifikace

# Úvod

Jde o upgrade komunikačního a hlasovacího zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva města tj. povýšení, obnova či náhrada dnes již morálně i fyzicky zastaralých částí systémů, zařízení a související infrastruktury.  Jde také o rozšíření o možnost hlasování distančně a také rozšíření o videosystém pro streem a zpracování videozáznamu.

# Stávající stav

Máme instalované tři okruhy v zasedací místnosti. Základem byla dodávka projekční a audiovizuální techniky.

Reproduktory a ozvučení:

Dodávka projekční a audiovizuální techniky obsahovala Mixážní systém Cloud CX462, Feedback Destroyer Behringer 1124P, 2 x mixážní zesilovač Bosch LBB 1906/10, 4 x Reproduktor Bosch LA1-UW24-L, Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro. Mikrofonní jednotka pro předsedajícího z řady  CCS 900 Ultro dodaná v roce 2012.

Předpokládáme zachovat vše kromě konferenčního systému, u kterého již nelze zajistit náhradní jednotky s mikrofony, které jsou poruchové.

Video okruh:

Máme  LCD projektor Panasonic PT-FZ570EJ, velmi dobré parametry. Rok instalace 2019.

Je zajištěno přepínání vstupů z počítače a rozbočení vstupu z videa na tři LCD monitory a projekci z roku 2005. Monitory umístěné před vedením jsou nově instalovány - 3x LCD monitor 15,6" ASUS ZenScrean MB16AH. Používáme redukci VGA+audio Converter na  HDMI. Tím je zajištěna možnost využít parametrů videoprojektoru s lepší rozlišovací schopností (FullHD – 1920x1080px).. Tím bude zajištěna i dobrá viditelnost přiblížení obrazu při streamu zasedání.

Hlasovací zařízení:

Využíváme sestavu hlasovacího systému pro řízení zasedání zastupitelstva města, sestávající z technického zařízení a ovládacího software Hlas pro 25 zastupitelů od firmy Ladislav Ministr,

Systém je nutné obnovit a modernizovat.

# Specifikace

Hlasovací/konferenční jednotka musí obsahovat:

- příslušná samostatná tlačítka pro všechny zákonné stavy, pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuze, technická poznámka a zruš

- displej, umístěný na ovládací klávesnici s tlačítky a který zobrazuje identifikaci účastníka jednání, online prováděné úkony, potvrzení provedeného úkonu, pořadí přihlášeného do diskuze, výsledek hlasování atd.

- oddělitelný elektretový mikrofon, s indikací zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku

- synchronní světlo na panelu hlasovací jednotky indikující zapnutí mikrofonu

- hlasovací/konferenční jednotky propojení vždy pouze jedním standardním kabelem Cat5e, z jedné jednotky do druhé, vč. napájení PoE

Systém musí splňovat:

- srozumitelnost řeči s indexem přenosu EN 60268 -16 dle analyzátoru STI-PA

- STI-PA index ( srozumitelnost ) v rozsahu hlasitosti do 95dB na mikrofonu 0,93 STI (excellent)

- kvalitu nahrávky splňující podmínky maximální přesnosti přepisu zvuku do speciálního SW textového editoru pro jednání zastupitelstva

Systém musí umožňovat:

- ovládání hlasovacího a řídícího SW obsluhou

- ovládání hlasovacího a řídícího SW předsedajícím, pomocí PC tabletu

- diskuzi řízenou pomocí hlasovacího a řídícího SW

- systém musí umožňovat diskuzi otevřenou, s ovládáním mikrofonů přímo účastníky s možností provozu všech mikrofonů najednou

- vypnutí hlasovací/konferenční jednotky z místa obsluhy systému

- evidence přítomnosti jednotlivých zastupitelů – prezence vč. průběžné prezence v průběhu jednání

- přihlášení – odhlášení a identifikace účastníka jednání pomocí čipové karty v hlasovací/konferenční jednotce

- elektronické hlasování a řízení jednání - přihlášení do diskuse prostřednictvím hlasovacích/konferenčních jednotek

- nastavení časového limitu pro hlasování

- nastavení časového limitu délky diskusních příspěvků

- časového nastavení limitu počtu diskusních příspěvků

- obslužný ovládací a řídící software musí být přizpůsoben jednacímu řádu zastupitelstva

- provedení hlasování s průběžným zobrazením, bez průběžného zobrazení, provedení tajného hlasování

- úpravy návrhů usnesení přímo při jednání v ovládacím a řídícím SW

- úpravy a doplnění návrhů usnesení po jednání v ovládacím a řídícím SW pro exporty

- distanční jednání a hlasování obsluhou na pokyn předsedajícího

- distanční jednání a hlasování pomocí externí aplikace – virtuální hlasovací jednotkou instalovanou na počítači nebo mobilu distančního zastupitele

- identifikaci osobních údajů v textu usnesení - během vkládání bodů jednání do hlasovacího SW označit libovolnou část textu usnesení identifikátorem. Během jednání se tyto části textu v zobrazují textem "osobní údaj".

- během exportu hlasování zvolit textový export hlasování v plném znění, nebo anonymizovaně (tzn. bez osobních údajů)

- tištěná podoba výsledků jednotlivých hlasování, přítomnosti, průběhu - exporty do souborů

- prezentace výsledků a informací ze systému pomocí videoprojekce

- generovat výstupy ve formátech txt, pdf, xls, xml, word

- vyhledávání konkrétních hlasování v archivu vč. grafů

- pořízení indexovaného zvukového záznamu průběhu jednání přímo do ovládacího a řídícího SW, vč. archivace

- online doplňovat případné protinávrhy, s možností o nich ihned hlasovat

- automatické uzavírání zvukového záznamu po jednotlivých bodech jednání

- připojení na externí modul videosystému pro stream na internet vč. možnosti automatického polohování IP kamer dle přiděleného slova diskutujícím, pomocí standardních UDP kódů

- rozšiřitelnost systému o další hlasovací/konferenční jednotky s plnou funkcí, nebo jen s možností hlasování nebo jen diskuse

- propojení se stávajícím zvukovým systémem v místě použití elektronického hlasovacího a konferenčního systému

- import dat z programu IntraDoc a export dat do programu IntraDoc

Centrální řídící a napájecí jednotka musí obsahovat:

- volbu režimů provozu systému

- podsvícený displej zobrazující režimy provozu a indikaci úrovně vstupního signálu

- ovládání hlasitostí vstupů i výstupů

- frekvenční korekce zvuku

- balancované, galvanicky oddělené výstupy pro ozvučení a nahrávání s konektory XLR, RCA PRE, RCA POST

- vstupy TRS 6,3“ a TRS 3,5“ pro další externí audiosignály, 4 x bezdrátové mikrofony, zvukové signály hlasovacího systému atd.

Videosystém musí umožňovat:

- automatický a bezobslužný provoz

- příslušný počet IP kamer minimální konfigurace (videokonferenční PTZ IP-kamera, 50fps/720P, Zoom 30x, HDMI, SDI)

- automatické polohování, zoomování a ostření kamer

- automatické přepínání kamer na obrazový výstup, včetně automatické inteligentní režie pro střih obrazu

- automatické přepnutí výstupní obrazovky hlasovacího systému během prezencí a hlasování

- možnost záznamu online přenosu na pevný disk ve volitelném formátu a volitelné kvalitě

- automatické titulkování dle zvoleného řečníka

- generovat a zobrazit titulek obsahující jméno řečníka s tituly, politickou příslušnost a aktuálně projednávaný bod programu

- možnost vysílání přímého přenosu z jednání na stránkách města nebo streamování obrazového výstupu na internet ve volitelné kvalitě vysílání bez záznamu

- synchronizaci zvuku a obrazu

- propojení na Google Meet