Technický popis prováděných prací

Práce se provádí v objektu Radnice ve 2.N.P. Jedná se o stávající sociální zařízení ženy a muži, které slouží pro zaměstnance a hosty Radnice Městského úřadu Valašské Meziříčí.

Jedná se o generální opravu sociálního zařízení.

Budou vyměněné rozvody teplé a studené vody napojené mimo sociální zařízení na stávající vodovodní potrubí.

Kanalizační potrubí k umývadlům a pisoárům bude také vyměněné za nové a pod stropem napojené na stávající stupačky.

Voda se napojuje přes kulový ventil. Každá větev vody jde uzavřít samostatně.

Sociální zařízení Ženy a Muži jsou v jednom patře těsně u sebe. Rozvod vody je společný.

V každém ze sociálních zařízení  přijdou osekat keramické obklady a dlažby, vyměnit rozvody vody a kanalizace až k zařizovacím předmětům. Zařizovací předměty přijdou osadit nové ve standardní kvalitě. Záchody budou nově osazené závěsné namísto kombi WC, které jsou tam nyní.

V sociálním zařízení Ženy jsou dvě keramické umývadla kulatého tvaru zavěšené na konzolách s nerezovým sifonem. Nad umývadly jsou osazená zrcadla. Dále jsou v prostorech tři závěsné záchody s klozetovým prkénkem s brzdou.

V sociálním zařízení Muži jsou dvě keramické umývadla kulatého tvaru zavěšené na konzolách s nerezovým sifonem. Nad umývadly jsou osazená zrcadla. Dále jsou v prostorech dva závěsné záchody s klozetovým prkénkem s brzdou a tři pisoáry automatické s napájením ze sítě.

Záchody budou zavěšené na ocelové montážní prvky , které budou opláštěné sádrokartonem. Tyto předstěny budou obložené keramickým obkladem dle projektové dokumentace.

Sociální zařízení se budou částečně obkládat keramickým obkladem, částečně  se použije barevná stěrka a částečně se budou aplikovat štukové omítky s omyvatelnou barvou.

Na podlaze se bude demontovat keramická dlažba. Ta bude nahrazena probarvenýma polyuretanovýma stěrkami.

Zbytek stěn a strop se bude malovat.

V koupelnách bude osazena nová zásuvka na 230V, vypínače budou vyměněné za nové moderní a budou aplikované nové LED svítidla s čidlem. Rozvody elektroinstalace budou zachované, popřípadě se provede nové dopojení svítidel.

Původní kazetové podhledy budou demontované a nově budou podhledy sádrokartonové s malbou.

Do podhledu budou vložené ventilační mřížky v místech, kde se nacházejí i nyní v původním podhledu.

Použité zdravotechnické zařizovací předměty, keramické obklady, barevné stěrky, svítidla, vypínače, interierové dveře musí být dodány podle projektové dokumentace a po odsouhlasení zástupcem investora.

Montáž bude probíhat po dohodě s investorem. Je nutná koordinace prací se stavebním dozorem. Práce budou probíhat za provozu, v patře se nacházejí kanceláře starosty a místostarostů města, sekretariát, zasedací místnosti. Je nutné udržovat denně pořádek a mimo sociální zařízení do chodeb zajistit pro průchod se stavební sutí a materiálem ochranu kamenné dlažby proti poškození. (např. pás geotextilie). Sociální zařízení se nachází v 2.N.P., příchod a zásobování je možné pouze po schodišti z 1.N.P. Není zde žádný výtah.

Kontakt : Ing. Josef Galetka

Mobil:  725 933 601

Před vložením ceny do rozpočtu je vhodné se seznámit s prováděním požadovaných prací přímo na místě. Předejde se tak případným nedorozuměním při tvorbě ceny v rozpočtu. Jedná se o rekonstrukci a proto nelze zcela přesně popsat každý detail.

Dodavatel prací musí v nabídce vycházet i ze svých odborných zkušeností a znalostí.