Pa P atelier Josef Galetka

· projekční a inženýrská kancelář ·

„Rekonstrukce balkonů na objektu bytového domu Zašovská 776, Valašské Meziříčí“

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor  :

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7,757 01 Valašské Meziříčí

Účel dokumentace  :

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – DSP/DPS ( Dle vyhlášky č.499/2006, přílohy č. 12 a 13 )

## Projektant  :

Pa P atelier Josef Galetka, Hošťálková 542

756 22 Hošťálková

Vypracoval :

Ing. Josef Galetka,

Hošťálková    11 / 2021

##### O B S A H :

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod..

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

o) plán kontrolních prohlídek stavby

### B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

- Stavební pozemek v okolí objektu č.p. 776  na ul. Zašovská ve Valašském Meziříčí lze charakterizovat jako ploché rovinné území v hustě zastavěné části města.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Žádný z výše uvedených průzkumů nebyl v současné době v zájmové lokalitě proveden.

Pro účely stavebních úprav týkající se výměny balkonového zábradlí a celkové repase balkonů  byla provedena pouze vizuální prohlídka potencionálně dotčených konstrukcí. Tj zejména stavebně technickému stavu stěnových žb. panelů v místě upevnění zábradlí a opravy balkonů. Byly provedeny sondy do stavebních konstrukcí balkonů.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

V konkrétním případě jde o stavební úpravy na stávajícím objektu, kde stavební práce nepřesáhnou půdorys uvedeného stávajícího stavebního objektu a požadavky ochranných pásem by neměly být vůbec dotčeny.  V obecné rovině budou však při stavbě dodrženy všechny podmínky ochrany stávajících pásem stanovených ve vyjádřeních jednotlivých vlastníků inženýrských sítí zapracovaných do projektové dokumentace. Budou dodrženy podmínky §102 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů, § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění a další stanovené normy pro provádění prací v ochranných a bezpečnostních

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod..

Zájmový prostor stavebních úprav je mimo záplavové a také mimo poddolované území.

Navíc charakter zamýšlených stavebních úprav na objektu č.p. 776 není citlivý na výše uvedené vlivy.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavební úpravy na objektu č.p. 776 spočívající v opravě balkonů nebudou mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové poměry.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci výše uvedených stavebních úprav bude provedena  demontáž a odbourání stávajících  ocelových zábradlí v počtu 128 kusů objektu č.p. 776 .  Kácení dřevin není vyžadováno.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

V rámci předmětné stavby nebudou prováděny zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení  na stávající dopravní infrastrukturu, stejně jako na napojení na technickou infrastrukturu ( stávajícími přípojkami inženýrských sítí ), je stávající a není předmětem řešení projektové dokumentace.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavební úpravy na objektu č.p. 776 na ul Zašovská proběhnou najednou v jedné etapě. Vyvolané a související investice nebude nutno v konkrétním případě řešit.

### B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební úpravy se podle zadání týkají jen výměny balkonových konstrukcí stávajícího 8-mi podlažního  panelového bytového domu.

Po provedení uvedených stavebních úprav v bytovém domě se vůbec nezmění jeho základní kapacity ani účel užívání stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

V rámci výše uvedených stavebních úprav nebude dotčen urbanismus, územní regulace ani kompozice prostorového řešení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

V případě architektonického řešení, kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení se stavební úpravy podle zadání týkají jen změny balkonového zábradlí. Stávající balkony v počtu 128 kusů  (nyní již korozí výrazně degradované) budou nahrazeny novým zábradlím. Balkonové konstrukce budou řešené technologií repase železobetonové balkonové desky. Zdegradované části betonových podkladních konstrukcí budou odstraněné a vyspravené. Na vyspravené podkladní konstrukce podlahy bude provedená hydroizolace, keramická dlažba včetně soklíků a klempířských systémových prvků. Zábradlí bude ocelové nebo hliníkové v kombinaci s prosklenými výplněmi. Tenkovrstvé omítky kolem uchycení zábradlí do obvodových panelů  budou vyspraveny včetně nosiče omítky v barevném řešení odpovídajícím okolním zatepleným stěnám.

#### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o stavbu průmyslového charakteru, neřeší se.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Uvedený bytový dům  je stavbou přístupnou pro veřejnost, tzn. že je užíván i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba je v současné době z důvodu přistavěného výtahu  řešená jako bezbariérová v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zadané stavební úpravy spočívající ve výměně balkonového zábradlí . Prováděné práce se bezbariérového řešení stavby netýkají.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěno stávajícím řešením a provozním řádem objektu bytového domu. Stavební úpravy se nedotýkají stávajícího provozu a užívání stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

SO 01 Rekonstrukce balkonů na objektu bytového domu Zašovská 776, Valašské Meziříčí

.

a) stavební řešení,

Stávající stav :

Stavební úpravy uvedeného objektu se podle zadání týkají výměny balkonových zábradlí a opravě balkonových konstrukcí ve třech schodišťových prostorech stávajícího 8-mi

podlažního  panelového bytového domu.

Stávající balkony v počtu 128 kusů  (nyní již korozí výrazně degradované) budou nahrazeny novým zábradlím. Balkonové konstrukce budou řešené technologií repase železobetonové balkonové desky. Zdegradované části betonových podkladních konstrukcí budou odstraněné a vyspravené. Na vyspravené podkladní konstrukce podlahy bude provedená hydroizolace, keramická dlažba včetně soklíků a klempířských systémových prvků. Zábradlí bude ocelové nebo hliníkové v kombinaci s prosklenými výplněmi. Tenkovrstvé omítky kolem uchycení zábradlí do obvodových panelů  budou vyspraveny včetně nosiče omítky v barevném řešení odpovídajícím okolním zatepleným stěnám.

Zhodnocení stávajícího stavu objektu : Objekt šaten vzhledem k době užívání a svému stáří již vyžaduje generální opravu balkonových konstrukcí včetně zábradlí  za použití novodobých stavebních materiálů a výrobků v návaznosti na aktuální a platné normy, předpisy, nařízení a vyhlášky

Demontážní a bourací práce :

Před zahájením stavebních prací na SO 01 –  Rekonstrukce balkonů na objektu bytového domu Zašovská 776, Valašské Meziříčí budou provedeny následující  bourací a demontážní práce :

Rozsah bouracích prací a demontáží :

- demontáž stávajících ocelových zábradlí balkonů

- odstranění původní podlahové konstrukce balkonů až po nosný stropní panel

- odstranění degradovaných částí nosné stropní konstrukce

- likvidace odpadů

Nové – navrhované řešení :

Zdegradované části betonových podkladních konstrukcí budou odstraněné a vyspravené. Na vyspravené podkladní konstrukce podlahy bude provedená hydroizolace, keramická dlažba včetně soklíků a klempířských systémových prvků. Zábradlí bude ocelové nebo hliníkové v kombinaci s prosklenými výplněmi. Tenkovrstvé omítky kolem uchycení zábradlí do obvodových panelů  budou vyspraveny včetně nosiče omítky v barevném řešení odpovídajícím okolním zatepleným stěnám.

b) konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení  při realizaci výše uvedených stavebních úprav se ve své podstatě shoduje se základním popisem stavebního řešení.

Tzn. po odstranění stávající již výrazně zkorodovaného zábradlí balkonů  a podkladních podlahových konstrukcí budou na vyspravené podkladní konstrukce podlahy provedené hydroizolace dle technologie, která je popsána a rozkreslená v projektu, keramické dlažby včetně soklíků a klempířských systémových prvků. Zábradlí bude ocelové nebo hliníkové v kombinaci s prosklenými výplněmi. Detaily zábradlí jsou rovněž součástí projektu. Tenkovrstvé omítky kolem uchycení zábradlí do obvodových panelů  budou vyspraveny včetně nosiče omítky v barevném řešení odpovídajícím okolním zatepleným stěnám.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická  odolnost,  stabilita a tuhost nové nosné ocelové konstrukce zábradlí  je zajištěna také vodorovným a svislým členěním vložených kotevních ocelových prvků. Konstrukce ocelového nebo hliníkového zábradlí bude technologií lepení a předvrtaných otvorů ukotvena ve stávajícíh bočních žb. stěnách tl. 140 mm 8-mi podlažního panelového objektu.

#### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Technická ani technologická zařízení nejsou předmětem výše uvedených stavebních úprav.

- výčet technických a technologických zařízení

Dtto jako v předchozím bodě.

#### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně řešeno viz. samostatná část PD – D 1.3.Požárně bezpečnostní řešení Jejím zpracovatelem je požární specialista p. Dušan Vaněk

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

V konkrétním případě jde jen o dílčí stavební úpravy  v průčelí  bytového domu č.p. 776

Tepelně technické řešení není předmětem výše uvedených stavebních úprav.

- energetická náročnost budovy

Energetická náročnost budovy není předmětem výše uvedených stavebních úprav.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

V objektu bytového domu čp. 776 zatím nejsou a pravděpodobně  nebudou využívány alternativní zdroje energie.

V rámci stavby nebylo provedeno posouzení využití alternativních zdrojů energii.

#### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

V konkrétním případě není nutno řešit.

Likvidace  odpadů v průběhu provozu u uvedeného objektu není v rámci výše uvedených stavebních úprav řešeno.

Množství a druh odpadu vzniklého při realizaci konkrétních stavebních úprav je podrobněji rozvedeno v části B8 v odstavci g). Při posuzování vlivu stavebních úprav při rekonstrukci balkonů  na okolní prostředí ve vyjmenovaných bodech jako vibrace, hluk a prašnost, zde nebude žádný přidaný negativní vliv  na okolí..

#### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebylo nutné provádět objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a není nutné přijímat žádná ochranná opatření.

b) ochrana před bludnými proudy,

V konkrétním případě není nutno řešit

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba je situována mimo územní se seizmickou činností.

- ochrana před hlukem,

V průběhu užívání  stavby nebude nutno uvedenou problematiku řešit. Určité nárazové emise hluku vzniknou v průběhu stavebních úprav, které je však možno vhodnou organizací stavby výrazně eliminovat.

e) protipovodňová opatření.

V konkrétním případě není nutno řešit

### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení na technickou infrastrukturu objektu Zašovská 776 je stávající a není předmětem řešení projektové dokumentace.

### B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

Dopravní řešení navazuje na stávající síť obecních a obslužných komunikací. Nové komunikace ani zpevněné plochy v rámci stavby nebudou budovány.

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Řešení vegetace a související úpravy nebudou v rámci stavby prováděny.

### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda.

Z hlediska odpadů - odstranění odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat zhotovitel stavby. Odpad bude tříděn a likvidován s ohledem na jeho charakter. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001Sb a vyhlášky č. 381/2001Sb, kterou se stanoví katalog odpadů a o podrobnosti nakládaní s odpady.

Zatřídění ( kategorizace ) odpadů z bouracích prací a ze stavby:

17 01 01     Beton                                                                                 kat O                 1,5  m3

17 01 02     Cihly                                                                                  kat O                 0,1  m3

17 02 02     Sklo                                                                                    kat O                 3,2  t

17 02 01     Dřevo                                                                                 kat O                 0,0  m3

17 02 03     Plasty                                                                                 kat O                 0,5  m3

17 04 05     Železo a ocel                                                                      kat O                10,2  t

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

ker. výrobků neuvedených pod číslem 14 01 06	       kat O                38,4  m3

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	       kat O                  0,0  m3

Jedná se o běžný odpad, likvidace odpadů bude smluvně zajišťována u firmy k tomu oprávněné.

Druh a množství odpadu z provozu stavby ( komunální odpad ) zůstává stávající – stavbou nebude dotčeno.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Vliv  uvedených stavebních úprav na přírodu a krajinu je téměř zanedbatelný.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nespadá do kategorie posouzení, či zjišťovacího řízení EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma, ani rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

### B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není předmětem řešení

### B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Jde o stavební úpravy relativně malého rozsahu,  kde spotřeba stavebních hmot i médií bude velmi malá. Pro zařízení staveniště bude možno využít jen pozemek vlastního domu  st. 2066 a pozemek 836/15 v kú Krásno nad Bečvou. I když  celková  spotřeba materiálu pro stavbu bude velmi malá, je nutno vzít v úvahu velmi omezený prostor staveniště. Tzn skladování materiálu na staveništi bude jen dílčí a krátkodobé.

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot ( elektřiny a vody ) nejsou v současné době  známy. Napojení bude zajištěno po dohodě s investorem - objednatelem z určených míst v objektu bytového domu se zajištěním samostatného měření odběrů. Spotřeby médií budou vyúčtovány v závěru stavby na základě konkrétních odběrů zhotovitele stavby.

b) odvodnění staveniště,

Není předmětem řešení

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je pomocí komunikace místní obslužné komunikace a navazujících obecních komunikací. Napojení stavby na technickou infrastrukturu je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

V konkrétním případě bude vliv provádění stavebních úprav na okolní stavby a pozemky téměř bezvýznamný.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude po dobu stavby oploceno dočasným staveništním oplocení s výstražnými cedulemi vstupu nepovolaných osob. V rámci stavby nejsou kladeny požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Maximální zábor staveniště jsou omezen na pozemek p.č. st. 2066 a 836/15 v kú Krásno nad Bečvou.

Dočasný zábor bude proveden na stávajících zatravněných a zpevněných plochách po obvodu objektu bytového domu v šířce pruhu cca 1,5 - 2 m od půdorysné plochy objektu za účelem instalace lešení a na vybraném místě v blízkosti objektu o ploše cca 50 m2 pro umístění kontejneru, staveništní buňky a skládky materiálu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Viz výše odstavec B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

V konkrétním případě nebude nutno řešit.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nebude vyžadována a prováděna zvláštní ochrana životního prostředí při výstavbě. Likvidace odpadů během stavby – viz. výše odstavec B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Stavba bude realizovaná dodavatelským způsobem. Dodavatel stavebních prací :

-   zajistí před započetím stavby vypracování technologického postupu provádění prací,

-   obeznámí prokazatelně všechny pracovníky s potřebnými bezpečnostními předpisy,

-   zajistí příslušné pracovní pomůcky,

-   v průběhu stavebních prací musí průběžně  kontrolovat dodržování předpisů týkajících se

ochrany života a zdraví osob.

-   zajistí bezpečné oddělení staveništního prostoru od provozu okolí

Budou respektovány : zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Před zahájením stavby investor zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Není předmětem řešení

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Není předmětem řešení

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,       opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Realizace stavby bude prováděna za jeho provozu. Balkony budou zajištěny proti otevření z bytů objektu a obyvatelé domu budou seznámeni s prováděním stavebních prací a poučeni o bezpečnosti. Bude zajištěn přísný zákaz vstupu na prováděné balkony písemným prohlášením a všichni nájemníci bytového domu, kterých se to bude týkat musí toto prohlášení podepsat.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Postup výstavby – rekonstrukce balkonů objektu bytového domu bude stanoven na základě časového harmonogramu dodavatele stavby, odsouhlaseného investorem a uživatelem před zahájením stavebních prací.

o) plán kontrolních prohlídek stavby

- kontrola stavby pro provedení demontáží konstrukcí a bouracích prací na balkonech

- kontrola stavby po realizaci balkonů

- závěrečná a celková kontrola stavby