TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Pořízení vybavení pro multimediální expozici II

v rámci projektu „Revitalizace kulturních památek na Valašsku a v Kysucích“, NFP403402DNU8

Pořízení vybavení pro multimediální expozici

- Kiosek

- Televize

- Notebook na obsluhu expozice

- Síťové vybavení – komponenty a routery pro pokrytí v expozici

Prostřednictvím vybavení budou zobrazeny 3D texturované modely exteriéru památek formou fotogrammetrie anebo laserovým skenováním, které jsou rovněž pořizovány v rámci projektu v rámci projektu „Revitalizace kulturních památek na Valašsku a v Kysucích“, NFP403402DNU8, ale nejsou předmětem této veřejné zakázky. Modely budou ve formátech collada, obj, pointcloud, zdrojové fotografie a případně reporty ze zaměřování.

Zadavatel tímto stanoví technickou specifikaci a minimální parametry předmětu veřejné zakázky. Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole v souladu s nabídkou a učiní součástí nabídky.

Digitální kiosek - informační pultík

Kiosek je určený pro interiérové použití. Zařízení by mělo mít parametry pultíku, obrazovka je horizontální nebo nakloněná, není svislá. Stojan digitálního kiosku by měl být dodán originální designový, v nekontrastní barvě (bílá, šedá či černá). Konkrétní design není stanoven.

Technické parametry „kiosku“ jsou minimálně tyto:

| Parametr | Min. požadovaná specifikace | Popis konkrétního splnění |
| --- | --- | --- |
| Obrazovka | dotyková | ano |
| Velikost obrazovky | min 43“ |  |
| Rozlišení | min. 2K (preferováno 4K) |  |
| Připojení interní obrazovky | HDMI 2.0 (nebo obdobný systém umožňující přenos 2K/4K obrazu) |  |
| Připojení k LAN | 1 x JR45 100,1000Mb/s |  |
| OS | Aby kiosek mohl zobrazovat 3D modely stejně jako dodaný NB je požadován OS stejné „platformy“ jako dodávaný NB, tedy OS WINDOWS 11 PRO CZ, (eventuálně je přípustná jiná aktuální verze systému Windows například server, home, atd.), OS bude nainstalován, aktualizovaný a dodaný včetně originální licence. Zadavatel umožňuje použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, za předpokladu dodržení kompatibility systémů. |  |
| Výkon procesoru | minimálně 12 000 bodů podle www.cpubechmark.net |  |
| Operační paměť | minimálně 16 GB |  |
| Typ interního disku | SSD | ano |
| Kapacita SSD | minimálně 400 GB |  |
| Grafická karta | dedikovaná vhodná pro zobrazení 3D modelů |  |
| Periférie | Možnost připojení USB klávesnice a myši pro konfiguraci a nastavení systému (klávesnice a myš nemusí být součástí dodávky). |  |

Notebook: …………………………………………………… (doplnit označení a typ notebooku)

| Parametr | Min. požadovaná specifikace | Popis konkrétního splnění |
| --- | --- | --- |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO CZ Zadavatel umožňuje použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, za předpokladu dodržení kompatibility systémů. |  |
| Velikost displeje | min.: 15,6“ |  |
| Typ displeje | matný IPS/OLED/AMOLED | ano |
| Rozlišení displeje | min.: Full HD (možno i 4K) |  |
| Výkon procesoru | minimálně 12 000 bodů podle www.cpubechmark.net |  |
| Operační paměť RAM | minimálně 16 GB |  |
| Typ interního disku | SSD, M.2 NVMe | ano |
| Kapacita SSD | minimálně 400 GB |  |
| Grafická karta | dedikovaná vhodná pro zobrazení 3D modelů | ano |
| Připojení LAN | 1 x JR45 1000Mb/s | ano |
| Připojení k externí TV | min. 1x HDMI 2.0 (nebo obdobný systém umožňující přenos 4K obrazu mezi dodaným NB a TV) |  |

Síťové komponenty

| Parametr | Min. požadovaná specifikace | Popis konkrétního splnění |
| --- | --- | --- |
| AP (1ks): :……(doplňte označení a typ) |  |  |
| Kategorie (generace) | Wi-Fi 6 nebo Wi-Fi 7. |  |
| PoE | ano |  |
| Dodání PoE injektoru | ano (přestože požadujeme i PoE switch) |  |
| Vzhled | Bílý esteticky nenarušující interiér zámku |  |
| Switch(1ks): : ……(doplňte označení a typ) |  |  |
| Porty | min. 4x RJ45 1Gb/s |  |
| PoE | min.: 1 port PoE kompatibilní z dodaným AP |  |
| Kabeláž (3ks): |  |  |
| Délka | min.: 5m zakončený konektorem RJ45 |  |
| Kategorie | 5e, 6 |  |

Součástí je instalace AP na stěnu, a přivedení kabelového vedení přes 1 nosnou stěnu a připojení do stávající sítě.

Televize: ………………………………………… (doplnit označení a typ televize)

| Parametr | Min. požadovaná specifikace | Popis konkrétního splnění |
| --- | --- | --- |
| Uhlopříčka | 98“ |  |
| Rozlišení | 4K | ano |
| Grafické vstupy | minimálně 1x HDMI 2.0 (nebo obdobný systém umožňující přenos 4K obrazu mezi dodaným NB a TV) |  |
| Reproduktory | ano | ano |
| Dálkové ovládání | ano | ano |
| Umístění na dodaný držák: | ano | ano |

Součástí dodávky je také instalace držáku televize na zeď včetně instalace televize a včetně HDMI 2.0 kabeláže vhodné pro přenos 4K videa. Součástí je také instalace kabeláže do ostění okna od stávající zásuvky trasa délky cca 5 m. Instalace jak napájení tak kabelu pro obrazový přenos.

Držák nástěnný k televizi

| Kompatibilní s dodaným TV | ano | ano |
| --- | --- | --- |
| Umístění na stěnu | ano | ano |