Technické podmínky

Technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele pro pořízení nového kompaktního kloubového samosběrného zametacího stroje se sací zametací jednotkou s možností nástaveb pro celoroční využití pro úklid úzkých městských prostorů, jako jsou chodníky a kolem městského mobiliáře pro Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, (dále jen Komunální technika), který splňuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a má certifikaci PM10 a normy podle ČSN EN 15429-1

| Zadání | Zadavatel požaduje |
| --- | --- |
| Normy a certifikace | Předmětem technických podmínek je pořízení zametacího stroje (podle ČSN EN 15429-1), který splňuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a má certifikaci PM10 (zachycení prachových částic větších než 10 mikrometrů) |
| Rok výroby | Od 2018 |
| Rozměry | Výška stroje: max. 2100 mm Šířka stroje: max. 1200 Uklízecí šířka: min. 2300 mm |
| hmotnost | Celková hmotnost do 3500 kg (z důvodu požadavku řízení vlastníkem oprávnění pro skupiny „B“) |
| motor -palivo | diesel |
| emisní norma | EURO 5, EURO 6 |
| motor výkon | Min. 35 HP |
| řízení | Pravostranné s posilovačem, Kloubové řízení nebo řízení všech kol (obou náprav) |
| pohon kol | Min. 4x2 s uzávěrkou diferenciálu nebo 4x4; Hydrostatický pojezd; Pracovní režim min. 0-10 km/h, přejezdová rychlost min. 20 km/h; |
| kabina | Jednomístná nebo dvoumístná kabina, sedačky s bezpečnostními pásy a opěrkou hlavy |
| vybavení kabiny | Protihluková izolace, tlumení vibrací, 2x boční zrcátka, klimatizace, vnitřní osvětlení, přídavné vnější přední pracovní světlomety, otevírací boční okna (okénka), polohovatelný volant, hasicí přístroj s držákem, vícestupňový ventilátor topení a ventilace s výstupy na čelní a boční skla, kontrola stavu paliva v nádrži, počítadlo moto hodin, indikátory pro provozní systémy (světelné či zvukové: stav vody v nádrži ke skrápění), |
| kartáče | 2 boční kartáče a 1 přední kartáč ovládaný joystickem nebo obdobným ovládacím zařízením. Jednoduchá výměna typu kartáčů (např. nylonový za železný či lanový apod.) |
| samostatná nástavba | Agresívní kartáč na plevel |
| kartáč otáčky | Možnost proměnlivého nastavení otáček kartáčů |
| ovládání kartáčů | Možnost nastavení přítlaku kartáčů, polohy kartáčů a úhlu sklonu kartáčů. Třetí přední kartáč na pracovním rameni před strojem umožňující práci i mimo základní obrys stroje |
| sání | Sací hubice zavěšena tak, aby bylo možné zdolávat překážky, obrubníky a nájezdy s výškovým rozdílem min. 150 mm (Hydraulické zvedání sací hubice, uložení sací hubice na pojezdových kolech), klapka ovládaná z místa řidiče.(pro sběr větších nečistot) |
| sací výkon | Plynulá regulace sací turbíny, vysoký sací výkon - podtlak v sání min. 500 mm WS |
| sání – přídavná vnější sací hubice | Délka min. 3 m, pevné spojení či snadná montáž, Ø min. 100 mm |
| zkrápění kartáčů | Všechny zametací agregáty vybaveny tryskami s vlastním vodním rozprašovačem ke snížení prašnosti při zametání |
| nádrž na vodu | Nádrž na vodu min. 100 litrů / ventil pro vypouštění vody |
| zásobník na smetky -objem | Zásobník na smetky o objemu minimálně 500 l; |
| zásobník na smetky vyklápění | Hydraulické vyklápění, vyklápěcí výška min. 130 cm; Možnost nouzového režimu vyklápění |
| další | Signalizace při couvání; Tažné zařízení do hmotnosti 750 kg; Uzamykatelné víčko palivové nádrže; Možnost montáže dalších předních mechanizmů a nástaveb; Bezpečnostní polepy a označení dle příslušné normy v ČR pro daný typ stroje; Technická dokumentace potřebná pro řádnou registraci a provoz stroje (TP, prohlášení o shodě); Návod k obsluze a údržbě v češtině, katalog náhradních dílů; |
| servis | Do 80 km |
| záruka | Min. 24 měsíců |
| zaškolení | V místě předání |