Technická specifikace a výbava pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Pořízení automobilu pro  Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvkovou organizaci“

Technické údaje:

Karoserie: VAN

Délka: 5 metru +/- 10cm

Šířka s vnějšími zpětnými zrcátky: do 2,2 metru

Výška: 1.8 - 2 metry

Základní nosnost: min. 850 kg

Objem nákladového prostoru: min. 3.1 m³

Zadní dveře: dvoukřidlé, boční posuvné

Počet míst: 5-6.

Barva: bílá

Motorizace:

Palivo: Nafta.

Motor: 2.0 Blue

Převodovka: Manuální, 6stupňová.

Vybavení:

Klimatizace

Bezpečnostní a asistenční systémy

Airbag řidiče a případně spolujezdce

Denní svícení, Centrální zamykání

Parkovací senzory

Doplňková výbava

Tažné zařízení: pevná montáž 2300kg

Zásuvka na 12V v zavazadlovém prostoru