Lukáš Baratka

lukas.baratka@contica.cz

technické řešení rekonstrukce střechy

Kulturní dům Lhota u Choryně

# REKONSTRUKCE STŘECHY

# Kulturní dům Lhota u Choryně

Lhota č.30

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Jedná se o celkovou výměnu střešních plášťů a souvisejících konstrukcí šikmé střechy hlavní budovy Kulturního domu. Navazující střecha z falcovaného plechu bude rovněž pokryta nově falcovaným plechem. Plechová krytina věžičky zůstane původní, bude zde proveden nový nátěr. Stříška v zadní části budovy nad přístavbou WC je již opravena, není předmětem této akce. Zateplení střechy ani jiných konstrukcí není rovněž předmětem této akce.

Tato zpráva není projektem, neřeší statické, tepelně-technické, požární ani hygienické aspekty díla. Jedná se o technický návrh výměny střešního pláště s upřesněním rozsahu dodávek a prací.

# 1. Stávající stav

Stávající střecha hlavní budovy je z pálené střešní krytiny na jednoduchém laťování bez záklopu a DHV. Keramická krytina je degradovaná, drolí se, krov rovněž nese známky poškození působením zatékající vlhkosti. Zateplení střechy je provedeno na podlaze půdy a jeho funkčnost či úprava není předmětem této akce. Zhotovitel díla musí ale zajistit, aby po dobu rekonstrukce nedošlo k jeho poškození či promáčení.

# 2. Demontáže

V rámci bouracích prací bude demontována původní krytina a podkladní latě do suti. Rovněž budou demontovány klempířské konstrukce navazující na původní pálenou krytinu a také původní okapový systém, střešní výlez a hromosvod. Veškeré vybourané materiály budou likvidovány v souladu se související legislativou. Není očekáván výskyt nebezpečného odpadu. Střecha bude na konci každé pracovní směny zajištěna proti zatečení srážkových vod a proti větru.

# 3. Nové konstrukce

Při demontáži krytiny a původních střešních latí bude průběžně kontrolován stav krovů. V případě zjištěného poškození bude spolu se zástupcem investora rozhodnuto o způsobu opravy či výměny poškozených částí a prvků. Přístupné části krovů budou opatřeny preventivním nástřikem impregnačním prostředkem.

Původní komín bude v nadstřešní části opraven novou omítkou na vrstvě minerální fasádní izolace. Minerální izolace na komíně bude stažená 30 cm pod úroveň krokví. Zhlaví komína bude zakryto plechovou čepicí.

Na původní očištěné, vyspravené a impregnované krokve bude proveden plnoplošný záklop z prken neimpregnovaných. Na tento záklop bude provedena DHV z difuzní fólie o gramáži minimálně 200 g na m2 s přelepenými spoji. Fólie bude v okapní části ukončena na okapnici. Dvojité laťování bude provedeno zlatí 40 na 60 neimpregnovaných. Předpokládá se, že cca na 30% plochy střechy budou muset být vyrovnány plošné nerovnosti.

Nová střešní krytina plechová imitace střešní tašky. Povrch krytiny min 35 um, gramáž pozinkování min. 275 g/m2. Krytina bude osazena všemi funkčními doplňky dle požadavků montážního návodu výrobce, zejména s ohledem na odvětrání střešního pláště a bezpečné ukotvení krytiny. V celé ploše střechy bude osazen systém zábran proti sjíždění sněhu dle předpisu výrobce krytiny pro danou sněhovou oblast a sklon střechy. Původní střešní výlez bude nahrazen novým dále budou doplněny dvě stoupací plošiny pro komunikaci mezi výlezem a anténním stožárem. Předmětem tohoto návrhu není komplexní opatření pro bezpečný pohyb po střeše po jejím dokončení, předpokládá se použití individuálních prvků ochrany zdraví dle rozsahu prováděných prací.

Předpokládá se, že původní dřevěný obklad přesahů střechy zůstane zachován, bude opatřen novým nátěrem. Mezera, která vznikne za žlabem z důvodu navýšení střechy o kontralatě bude kryta plechovou lištou, ta nesmí omezit nasávání vzduchu do větrací mezery.

Nástřešní část hromosvodu bude přeložena dle původního stavu, bude vyměněn původní vodič a svorky. Objednatel si po dokončení zajistí průběžnou revizi hromosvodu.

Nový okapový systém je navržen ocelový s pozinkováním a povrchovou úpravou PUR lakem. Dimenze 330/120, barva dle výběru investora.

Falcovaná střecha navazující na hlavní budovu bude rovněž překryta. Původní krytina se zdemontuje, na vyspravené původní bednění bude položena DHV, kontralatě a nová vrstva prkenného záklopu. Mezera mezi záklopy bude odvětraná v okapu i napojení na zeď. Na novou vrstvu záklopu bude položena separační fólie – strukturovaná rohož. Střešní krytina bude z lakovaného ocelového plechu, falcovaná na dvojitou drážku.

Střecha věžičky zůstává původní, provede se nový nátěr, bude systémově opracován styk s novou krytinou.

Práce na střeše budou probíhat z lešení. Lešení bude vždy sahat nad úroveň střechy a bude v této části zakryto sítí jako prevence proti pádu předmětů. Zhotovitel zajistí průběh prací dle příslušných pravidel BOZP, zejména s ohledem na to, že se jedná o práci ve výškách. Zhotovitel bude průběžně dokumentovat postup prováděných prací.

Těšíme se na další spolupráci

S pozdravem

Lukáš Baratka

Rožnov p. R.  30. ledna 2026

Příloha 1: Výměry střechy

| Celková plocha: | 311.2 m2 |
| --- | --- |
| Délky jednotlivých hran |  |
| Okapní hrana | 61.91 m |
| Levá štítová hrana | 0 m |
| Pravá štítová hrana | 0 m |
| Hřeben | 4.67 m |
| Nároží | 43.56 m |
| Úžlabí | 0 m |
| Lemování ke zdi boční | 0 m |
| Lemování ke zdi vrchní | 0 m |
| Pultová hrana | 0 m |
| Atika | 0 m |
| Mansarda | 0 m |
| Přechodová hrana | 0 m |
| Délka nejdelší krokve | 10.89 m |
| Sklon střechy | 37° |
| Nejvyšší okapová hrana | 8.5 m |
| Větrná oblast | 2 |
| Sněhová oblast | 3 |

Příloha 2: Půdorys střechy