ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU PRO PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK BODŮ

VÝKRES –  M 1:500 - SOUTISK S MAPOU KN

Objednavatel: Město Valašské Meziříčí, OMS, Náměstí 7, Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Ing. Luděk Palát - GEODETICKÉ PRÁCE,  Juřinka 147, Valašské Meziříčí

Obec: Valašské Meziříčí

Katastrální území: Krásno nad Bečvou

Lokalita: areál Křižanovy pily, Nádražní ulice před ČD,...

Číslo zakázky: 516/2020

Zaměřeno: 26.2.2019 až 10.3.2020

ověřil: Ing. Libor Michna

číslo ověření:  31/2020        datum ověření: 16.3.2020

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Všeobecná část

Na základě objednávky a zadání Města Valašského Meziříčí, JUDr. Schattke bylo provedeno polohové  a výškové zaměření areálu bývalé Křižanovy pily, Nádražní ulice před budovou nádraží, pozemků ČD proti Kauflandu.

Toto zaměření má sloužit jako podklad pro projekt.

Popis terénu

S dotčenou lokalitou byl zpracovatel seznámen přímo v terénu. Jedná se o rovinatý terén, částečně oplocený (areál pily), autobusové zastávky, ...

Souřadnicový systém

Výpočty  polohy bodů  byly provedeny v souřadnicovém systému JTSK.

Výpočty výšek bodů byly provedeny v souřadnicovém systému B.p.v.

Postup prací, použité metody a přístroje

Rozsah a požadavky na zaměření a zpracování byly stanoveny objednavatelem.

Metoda měření: tachymetrická

Použité přístroje: totální stanice Trimble C5, dvoufrekvenční RTK aparatura GNSS Trimble R4-3

Zaměření polohopisu a výškopisu bylo vyhotoveno v bývalé třetí třídě přesnosti mapování.

Měření bylo polohově a výškově připojeno pomocí bodů GNSS č. 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008.

Připojovací body byly určeny RTK aparaturou GNSS Trimble R4-3.

Polohy podrobných bodů byly vypočteny geodetickým programem Geus 24 a dále bylo měření zpracováno

grafickým programem Geus 24, Kokeš 10 a MicroStation PowerDraft 5.5.

Měření bylo zpracováno digitálně podle směrnice na pořizování grafických dat JDTM – ZK. Digitální podoba

měření byla správci převzata do jejich datových skladů.

Zákres hranic katastru nemovitostí je pouze přibližný.

Přesnost mapy - mezní polohová odchylka je dána Vyhláškou č. 357/2013 Sb., příloha bod 15.

Pro přesné určení polohy hranice v terénu by bylo potřeba provést její vytyčení.

Výsledný elaborát

Datové soubory měření a podrobný protokol výpočtů jsou uloženy v archivu zpracovatele. Výkres dokumentace skutečného provedení stavby je vyhotoven podle ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 a je doplněn orientačním zákresem katastrální mapy s mezní polohovou odchylkou dle Vyhlášky č. 357/2013 Sb., příloha č.15.

Odběrateli byly předány tyto výstupy:

- tištěné výstupy: Technická zpráva, Seznam souřadnic a výšek bodů, Výkres v měřítku 1:500 (soutisk s mapou KN )

- digitální výstup: CD se soubory  Technická zpráva ( *.doc ), Seznam souřadnic ( *.doc, *.txt ) a soubor stávající JDTM-ZK (93406&sbv.dgn) a soubor nového stavu (výškopiss.dgn), soubory výškopisu (*.pdf, *.dgn, *.dxf, *.dwg)

Ve Valašském Meziříčí 16.3.2020                                                           Vypracoval: Ing. Luděk Palát