| Kloubový samosběrný zametací stroj se sací zametací jednotkou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Normy a certifikace | Předmětem technických podmínek je pořízení zametacího stroje (podle ČSN EN 15429-1), který splňuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a má certifikaci PM10 (zachycení prachových částic větších než 10 mikrometrů) | ☐Ano ☐Ne |  |
| Rok výroby | Od 2018 | ☐Ano ☐Ne |  |
| Rozměry | Výška stroje: max. 2100 mm Šířka stroje: max. 1200 Uklízecí šířka: min. 2300 mm | ☐Ano ☐Ne |  |
| hmotnost | Celková hmotnost do 3500 kg (z důvodu požadavku řízení vlastníkem oprávnění pro skupiny „B“) | ☐Ano ☐Ne |  |
| Motor -palivo | diesel | ☐Ano ☐Ne |  |
| Emisní norma | EURO 5, EURO 6 | ☐Ano ☐Ne |  |
| Motor výkon | Min. 35 HP | ☐Ano ☐Ne |  |
| řízení | Pravostranné s posilovačem, Kloubové řízení nebo řízení všech kol (obou náprav) | ☐Ano ☐Ne |  |
| Pohon kol | Min. 4x2 s uzávěrkou diferenciálu nebo 4x4; Hydrostatický pojezd; Pracovní režim min. 0-10 km/h, přejezdová rychlost min. 20 km/h; | ☐Ano ☐Ne |  |
| kabina | Jednomístná nebo dvoumístná kabina, sedačky s bezpečnostními pásy a opěrkou hlavy | ☐Ano ☐Ne |  |
| Vybavení kabíny | Protihluková izolace, tlumení vibrací, 2x boční zrcátka, klimatizace, vnitřní osvětlení, přídavné vnější přední pracovní světlomety, otevírací boční okna (okénka), polohovatelný volant, hasicí přístroj s držákem, vícestupňový ventilátor topení a ventilace s výstupy na čelní a boční skla, kontrola stavu paliva v nádrži, počítadlo moto hodin, indikátory pro provozní systémy (světelné či zvukové: stav vody v nádrži ke skrápění), | ☐Ano ☐Ne |  |
| kartáče | 2 boční kartáče a 1 přední kartáč ovládaný joystickem nebo obdobným ovládacím zařízením. Jednoduchá výměna typu kartáčů (např. nylonový za železný či lanový apod.) | ☐Ano ☐Ne |  |
| Samostatná nástavba | Agresívní kartáč na plevel | ☐Ano ☐Ne |  |
| Kartáč otáčky | Možnost proměnlivého nastavení otáček kartáčů | ☐Ano ☐Ne |  |
| Ovládání kartáčů | Možnost nastavení přítlaku kartáčů, polohy kartáčů a úhlu sklonu kartáčů. Třetí přední kartáč na pracovním rameni před strojem umožňující práci i mimo základní obrys stroje | ☐Ano ☐Ne |  |
| sání | Sací hubice zavěšena tak, aby bylo možné zdolávat překážky, obrubníky a nájezdy s výškovým rozdílem min. 150 mm (Hydraulické zvedání sací hubice, uložení sací hubice na pojezdových kolech), klapka ovládaná z místa řidiče.(pro sběr větších nečistot) | ☐Ano ☐Ne |  |
| Sací výkon | Plynulá regulace sací turbíny, vysoký sací výkon - podtlak v sání min. 500 mm WS | ☐Ano ☐Ne |  |
| Sání – přídavná vnější sací hubice | Délka min. 3 m, pevné spojení či snadná montáž, Ø min. 100 mm | ☐Ano ☐Ne |  |
| Zkrápění kartáčů | Všechny zametací agregáty vybaveny tryskami s vlastním vodním rozprašovačem ke snížení prašnosti při zametání | ☐Ano ☐Ne |  |
| Nádrž na vodu | Nádrž na vodu min. 100 litrů / ventil pro vypouštění vody | ☐Ano ☐Ne |  |
| Zásobník na smetky -objem | Zásobník na smetky o objemu minimálně 500 l; | ☐Ano ☐Ne |  |
| Zásobník na smetky vyklápění | Hydraulické vyklápění, vyklápěcí výška min. 130 cm; Možnost nouzového režimu vyklápění | ☐Ano ☐Ne |  |
| Další | Signalizace při couvání; Tažné zařízení do hmotnosti 750 kg; Uzamykatelné víčko palivové nádrže; Možnost montáže dalších předních mechanizmů a nástaveb; Bezpečnostní polepy a označení dle příslušné normy v ČR pro daný typ stroje; Technická dokumentace potřebná pro řádnou registraci a provoz stroje (TP, prohlášení o shodě); Návod k obsluze a údržbě v češtině, katalog náhradních dílů; | ☐Ano ☐Ne |  |
| Servis | Do 80 km | ☐Ano ☐Ne |  |
| Záruka | Min. 24 měsíců | ☐Ano ☐Ne |  |
| Zaškolení | V místě předání | ☐Ano ☐Ne |  |