Pa P atelier Josef Galetka

· projekční a inženýrská kancelář ·

„Rekonstrukce balkonů na objektu bytového domu Zašovská 776 Valašské Meziříčí“

## A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Investor  :

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

Účel dokumentace  :

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – DSP/DPS ( Dle vyhlášky č.499/2006, přílohy č. 12 a 13 )

## Projektant  :

Pa P atelier Josef Galetka, Hošťálková 542

756 22 Hošťálková

Vypracoval :

Ing. Josef Galetka,

Hošťálková 05 / 2021

### O B S A H  :

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace.

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) ( památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

c) údaje o odtokových poměrech,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní památka apod.),

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

#### A.1 Identifikační údaje

###### A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

„Rekonstrukce balkonů na objektu bytového domu Zašovská 776 Valašské Meziříčí“

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

## - Valašské Meziříčí, Zašovská 766, 757 01 Valašské Meziříčí

- vlastník : Město Valašské Meziříčí

- k.ú. Valašské Meziříčí - město

- parcelní číslo : st 2066

- výměra : 869 m2

- zastavěná plocha a nádvoří

c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy –  rekonstrukce balkonů, demontáž zábradlí, demontáž původních podlahových skladeb, montáž nových balkonových zábradlí, montáž podlahových skladeb balkonů včetně hydroizolace, klempířské práce, vyspravení fasády balkonů. Součástí stavby jsou i další se stavbou související stavební úpravy a práce.

Ze stavebně-technického hlediska jde o nepodsklepený, osmipodlažní objekt s plochou střechou. Jedná se o prefabrikovanou železobetonovou budovu s půdorysem ve tvaru čtyř obdélník  o půdorysném rozměru 18,5*20,9+3,7*13,67+22,09*17,3+3,25*11,07 m. Stavba obsahuje jeden stavební objekt SO 01 – Rekonstrukce balkonů.

Bourací práce a demontáže

● Demontáž vyměňovaných stávajících ocelových zábradlí včetně prosklených výplní

● Demontáž okapních plechů a oplechování stěn.

● Odstranění stávající podlahy balkonu až po stropní panelovou konstrukci.

Stavební úpravy :

● Výměna stávajících ocelových zábradlí včetně prosklených výplní za nové

● Zhotovení nové konstrukční skladby balkonových podlah včetně hydroizolace

● Instalace nových klempířských a zámečnických prvků

● Vyspravení vnějších tenkovrstvých omítek v prostorách lodžií po případném poškození při         demontáži a opětovné montáži balkonového zábradlí.

● Montáž a demontáž lešení pro rekonstrukci balkonů.

###### A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

neobsazeno

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

neobsazeno

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

## Vlastník objektu :

## - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

- starosta města          : Bc. Robert Stržínek

- místostarosta            : Mgr. Zdislava Odstrčilová

: PaedDr. Yvona Wojaczková

- ID datové schránky  : 9c4bard

- IČO                           : 00304387

- DIČ                           : CZ 00304387

- telefon                       : +420571674111

- fax.                            : +420571674043

- email                         : starosta@muvalmez.cz

## Uživatel - stavebník :

## - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

###### A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

- Pa P atelier Josef Galetka,

## - IČO  :  758 66 366

- kancelář : Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková

- tel./fax.: 725 933 601

- email : galetka.j@seznam.cz, galetka.stavitel@seznam.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing.Josef Galetka, člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

v seznamu autorizovaných architektů evidován ČKAIT pod číslem 1301805.

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

 Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení :

Ing.Josef Galetka, člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob evidován pod číslem 1301805.

 Požárně bezpečnostní řešení :

Dušan Vaněk, člen ČKAIT, autorizovaný technik pro požární bezpečnost, v seznamu autorizovaných osob evidován pod číslem 1301457.

-  Statický posudek :

Ing. Milan Koňař, Slovenská 2034, 755 01 Vsetín, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob evidován pod číslem 1301681.

#### A.2 Seznam vstupních podkladů

●  Snímek z katastrální mapy

●  Dílčí část stavební dokumentace stávajícího stavu objektu  Zašovská 776

●  Fotodokumentace stávajícího stavu

●  Prohlídka a ověření původního stavu projektantem 10 – 2021

●  Představy a požadavky – objednatele a investora

#### A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Rozsah řešeného území je v celém půdorysu objektu bytového domu na parcele st.2066 , kde budou probíhat stavební práce. Liniově v pásu po obvodu objektu na parcele č. 836/15 budou prováděny stavba lešení. Zde budou také dočasně umístěny objekty zařízení staveniště v podobě stavební buňky a skládek materiálu.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt nepodléhá ochraně území podle jiných právních předpisů.  Objekt bytového domu se nenachází v záplavovém území řeky Rožnovské Bečvy.

c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry jsou stávající.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavební úpravy ve stávajícím bytovém domě týkající se jen výměny balkonových zábradlí  nemají žádnou vazbu na územně plánovací dokumentaci. Stávající dům byl v minulosti postaven v plném souladu s územně plánovací dokumentací a po stavebních úpravách v průčelí schodiště zůstává stav ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, které nepodmiňují změnu v užívání stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

V rámci stavby jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů ( HZS, OHS, OŽP, atd… ) budou zajištěny, na základě vyhotovené  projektové dokumentace stavby. Následně budou převzaty do stavebního povolení a respektovány v průběhu provádění stavby.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Není žádný seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou žádné související a podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

V rámci stavebních úprav objektu Zašovská 766, Valašské Meziříčí :

-  parcela č. st.2066 - vlastní objekt šaten

-  parcela č. 836/15 související se stavbou lešení a v souvislosti

s dočasným umístěním objektů zařízení staveniště.

| Parcela číslo | Druh pozemku | Stavba na parcele Způsob využití | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| St.2066 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí |
| 836/15 | Ostatní plocha | Manipulační plocha | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí |

#### A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Změna dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího objektu, rekonstrukce balkonů, výměna zábradlí

b) účel užívání stavby,

Stavba  doposud byla a i po stavebních úpravách zůstává užívána jako bytový dům.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní památka apod.),

Objekt bytového domu Zašovská 776, Valašské Meziříčí není chráněn podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

V rámci stavby budou dodrženy technické požadavky na stavbu. Při rekonstrukci balkonů představujcí předmět stavbních úprav objektu č.p. 776  nebude nutno uvedenou problematiku řešit.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů ( HZS, OHS, OŽP, atd… ) budou zajištěny, na základě vyhotovené  projektové dokumentace stavby pro stavební povolení ( DSP ) a pro provedení stavby ( DPS ). Požadavky dotčených orgánů budou součástí stavebního povolení a budou respektován v průběhu provádění stavby.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Stavba nemá žádné výjimky a úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

V případě uvedených stavebních úprav týkající se jen výměny balkonového zábradlí bude měřitelnou výměru představovat celková plocha opravovaných balkonů. Celková plocha balkonů =  128ks * (3,45*1,1) = 486 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vzhledem k charakteru stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů zůstávají stávající.

Třída energetické náročnosti budovy:

V případě nepodstatných stavebních úprav na stávajícím objektu není nutno uvedenou problematiku řešit.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Základním předpokladem realizace stavebních úprav je zajištění finančních prostředků, od čehož se odvíjí termín zahájení stavby. Dobu realizace lze předpokládat v rozmezí dvou let. Členění stavby na etapy nebude prováděno.

k) orientační náklady stavby.

Náklady stavby budou stanoveny na základě vyhotoveného projektu stavby pro stavební povolení a pro provedení stavby ( DSP/DPS ) v podobě  položkového rozpočtu investičních nákladů stavby.

#### A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba má jeden stavební objekt SO 01 – Stavební úpravy šaten. Technická a technologická zařízení stavba neobsahuje.