TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava lavic v hledišti amfiteátru, Park Kinských, Valašské Meziříčí

Datum: 02/2026

Vypracoval: Petr Soběslav

Umístění: parc. č. 1617, k. ú. Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí

## 1. Stávající stav

Lavice v hledišti amfiteátru jsou rozděleny do 6 bloků:

- Bloky A, B, C – umístěny před jevištěm, každý blok má 11 řad lavic.

- Bloky D, E, F – umístěny za bloky A – C, každý blok má 9 řad lavic.

### Konstrukce lavic

Nosnou konstrukci lavic tvoří ocelové profily, které jsou žárově zinkovány.

Sedáky:

- Každý sedák je tvořen třemi smrkovými hranoly o profilu 105 × 55 mm.

Opěradla:

- Každé opěradlo je tvořeno dvěma smrkovými hranoly o profilu 90 × 55 mm.

Dřevní hmota stávajících sedáků i opěradel je hloubkově napadena hnilobou, a proto je nutná jejich kompletní výměna.

### Délkové varianty hranolů

Sedáky a opěradla jsou vyrobeny v pěti různých délkách:

- A – 154,5 cm

- B – 143 cm

- C – 98 cm

- D – 104 cm

- E – 158 cm

## 2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky jsou následující práce:

- Demontáž

- Demontáž veškerých stávajících hranolů tvořících sedáky a opěradla.

- Demontáž bude prováděna postupně. Demontovány budou pouze hranoly, které budou bezprostředně (tj. týž den) nahrazeny novými.

- Odvoz a likvidace demontovaného materiálu.

- Výroba nových hranolů

Sedáky:

- Profil 105 × 55 mm

- Dvě horní hrany sraženy 45°, 5 × 5 mm

Opěradla:

- Profil 90 × 55 mm

- Dvě čelní hrany sraženy 45°, 5 × 5 mm

Specifikace množství:

Délka A – 154,5 cm (204 lavic)

- Sedáky 105 × 55 mm: 612 ks

- Opěradla 90 × 55 mm: 408 ks

Délka B – 143 cm (81 lavic)

- Sedáky 105 × 55 mm: 243 ks

- Opěradla 90 × 55 mm: 162 ks

Délka C – 98 cm (38 lavic)

- Sedáky 105 × 55 mm: 114 ks

- Opěradla 90 × 55 mm: 76 ks

Délka D – 104 cm (17 lavic)

- Sedáky 105 × 55 mm: 51 ks

- Opěradla 90 × 55 mm: 34 ks

Délka E – 158 cm (1 lavice)

- Sedáky 105 × 55 mm: 3 ks

- Opěradla 90 × 55 mm: 2 ks

Materiálové a technologické požadavky

- Hranoly budou vyrobeny z modřínového dřeva, třídy A (bez vad – suky, trhliny, hniloba, barevné odchylky). Dřevo musí být rovné.

- Povrchová úprava: hladký hoblovaný povrch, všechny hrany zaobleny (zabroušeny).

- Impregnace dřeva bude provedena impregnačním přípravkem na biocidní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a proti plísni, který se vsakuje a nevytváří povrchový film, je bezbarvý; impregnace ve dvou nátěrech nebo máčením.

- Montáž hranolů

- Hranoly budou upevněny na stávající rámy lavic do původních pozic.

- K montáži budou použity zinkované samovrtné vruty o průměru 8 mm se šestihrannou hlavou.

- Pod hlavy vruty budou použity podložky s vnitřním průměrem 8,4 mm a vnějším průměrem 24 mm (typ DIN 9021).

Uvedené rozměry jsou orientační. Zhotovitel si před výrobou hranolů ověří veškeré rozměry.

Tato technická zpráva slouží jako podklad pro realizaci výměny dřevěných prvků lavic v hledišti amfiteátru.