Technické zadání PPO Valašské Meziříčí

A. Zajištění a analýzu podkladů

- geodetické zaměření (zaměření koryta Rožnovské Bečvy, Vsetínské Bečvy spojené Bečvy, náhonů, objektů na tocích, ochranných hrází, inundačních propustků a mostů zajistí zpracovatel). Povodí Moravy s.p. poskytne geodetická data, která má v současnosti k dispozici. Konkrétně se jedná o zaměření lidarem od firmy MDP Geo z r. 2025 Vsetínské Bečvy v celém zájmovém úseku dle B., Spojené Bečvy v celém zájmovém úseku dle B. a Rožnovské Bečvy od soutoku se Vsetínskou Bečvou po jez Hrachovec ve formě digitálního modelu terénu, pozemní geodetické zaměření Vsetínské Bečvy v celém zájmovém úseku dle B., historické pozemní geodetické zaměření koryta Rožnovské Bečvy a spojené Bečvy v rozsahu zájmového úseku dle B. Zaměření lidarem Rožnovské Bečvy od jezu Hrachovec po km 8,7 provede Povodí Moravy - nálet je naplánován během února až března 2026 v případě vhodných povětrnostních podmínek. Geodetické zaměření řešených přítoků zajistí zpracovatel studie. Koryta toků budou zaměřena vč. veškerých objektů na trase toku. Inundační území minimálně do úrovně Q100 mohou být řešena zjednodušenými metodami zaměřování (např. drony)

- hydrologická data (aktuální hydrologická data včetně průtoku Q500 a teoretické povodňové vlny Q100 zajistí zpracovatel)

- kalibrační podklady (zaměřené maximální hladiny významných povodní poskytne Povodí Moravy, s.p.)

- existující studie PPO

- návrhy protipovodňových opatření vycházející z Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, 2021

- zpracovatel si zajistí podklady od ŘSD týkající se protipovodňových opatření v souvislosti s vydaným územním rozhodnutím stavby přeložky silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová

B. Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu

- minimální rozsah řešeného území,

staničení okrajů toků:

-spojená Bečva km cca 58,212 (jez nad hranicí k.ú. Juřinka) až km cca 61,31 (soutok)

-Rožnovská Bečva 0 až cca 8,7 km (cca 300 m nad silničním mostem Střítež nad Bečvou – silnice I/35)

-Vsetínská Bečva 0 až cca 2,97 km (úpravna vody Valašské Meziříčí)

- budou zahrnuty přítoky spojené Bečvy, Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy ovlivňující návrh PPO (Hrachovecký potok, Srní potok, Černý potok, Mlýnský potok, Křivský potok), případně další přítoky

Detailní matematický model proudění stávajícího stavu ve 2D, případně 1D/2D:

- požaduje se 2D schematizace neprůtočných objektů s půdorysnou plochou větší než 9 m2 a významných neprůtočných plotů a zdí

- u propustků se požaduje 1D schematizace proudění v propustcích (bez zahrnutí proudění vzduchu) a 2D nad nimi

- výpočtová síť bude nestrukturovaná nebo kombinace strukturované a nestrukturované sítě tak, aby byl dostatečně věrohodně vystihnutelný povrch terénu a popsáno proudění výše uvedenými průtočnými objekty a obtékání neprůtočných objektů

- bude zpracována mapa drsností

- numerický model bude dále sloužit pro posouzení návrhu protipovodňových opatření Valašského Meziříčí

- hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro povodňové průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 a pro stoletou povodeň též neustáleným prouděním při použití teoretické povodňové vlny Q100 ČHMÚ

- jako dolní okrajová podmínka ve spojené Bečvě budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky (zajistí si zpracovatel)

- okrajové podmínky budou umístěny tak, aby jimi nebylo ovlivněno proudění v zájmovém území

- vyčíslení povodňových škod pro stávající stav

- určení počtu ochráněných obyvatel dle metodiky (příloha č. 1_doplněk_stanovení počtu obyvatel dotčených rozlivem - součástí tohoto zadání)

C. Studie proveditelnosti PPO

Studie proveditelnosti bude v minimálním rozsahu dle článku 2 - Přípravná fáze návrhu PPO, dodatku č. 1 Metodického pokynu č.j. MZE 34488/2023-15122 k postupu administrace akcí v rámci programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“, které jsou realizovány na základě žádostí Navrhovatelů protipovodňových opatření, ze dne 1.10.2025

Účel studie:

- zajištění protipovodňové ochrany města Valašského Meziříčí (ideálně na Q 100), aniž by došlo ke zhoršení odtokových poměrů v okolních obcích

- zajištění provázání návrhů protipovodňové ochrany s dalšími stavbami připravovanými nebo navrhovanými v dotčené lokalitě, (dopravní stavby, rozvojové lokality, revitalizační opatření, apod.)

- návrh protipovodňové ochrany musí odpovídat podmínkám pro financování prostřednictvím dotací Ministerstva zemědělství (dotační programy na budování protipovodňových opatření) nebo Operačního programu Životní prostředí,

Studie proveditelnosti bude v následujícím minimálním rozsahu:

- bude vypracována autorizovaným inženýrem v oboru stavby VH a krajinného inženýrství;

- návrh pro stupeň ochrany Q100 či pro jinou úroveň hladiny vyplývající z optimálně ekonomického návrhu);

Variantní návrh protipovodňových opatření. Minimálně budou navrženy a posouzeny tyto varianty PPO:

- Pouze poldr Hrachovec, případě doplněno dalším retenčním zařízením;

speciálně v případě umístění poldru Hrachovec nutná koordinace s vodoprávním úřadem MěÚ Valašské Meziříčí s ohledem na místně plánované stavby

- Pouze liniové protipovodňové opatření;

- Kombinace retenčních a liniových PPO

- PPO na přítocích i v rámci jednotlivých etap na Rožnovské Bečvě případně Vsetínské Bečvě a spojené Bečvě budou řešena jako samostatné stavební objekty

- hydrotechnické posouzení odtokových poměrů navržených opatření s ohledem na nezhoršení povodňové situace (neustálené nerovnoměrné proudění pro posouzení změny úrovní hladin a časového posunu povodňové vlny Q100 dle požadované ochrany)

- návrh nového záplavového území po provedení PPO

- studie proveditelnosti bude obsahovat návrh základních parametrů protipovodňových opatření, který bude doložen minimálně:

  - výkresy podélných a příčných profilů,

  - situací návrhu opatření na podkladu katastrální mapy a ortofotomapy.

- Aktuální data ČHMÚ v profilu PPO, N-leté průtoky, průběhy povodňových vln, které odpovídají navrhovaným stupňům ochrany;

- návrh pro různé rozsahy chráněného území;

- vztah na územní plánování;

- soulad s koncepcí protipovodňové ochrany území;

- základní geologický a hydrogelogický průzkum (rešerže stávajících vrtů)

- základní biologický průzkum zaměřený na zjištění chráněných živočichů a rostlin;

- základní geodetické zaměření zájmových lokalit;

- analýza povodňových škod a rizik pro návrh jednotlivé varianty návrhu PPO;

- stanovisko správce povodí a vodního toku;

- dostupné geologické podklady (rešerše geofondu);

- popis vlivu stavby na životní prostředí, mj. ochranná pásma, CHKO, Natura 2000, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní památky a rezervace, chráněné druhy, výjimky z ochranných podmínek, kácení atd.);

- informace o dotčení pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa;

- průzkum výskytu inženýrských sítí a sítí dopravní infrastruktury, vodních zdrojů, vyhodnocení kolizí, stanoviska správců sítí a vyjádření vlastníků infrastruktury;

- zásady řešení problematiky vnitřních vod včetně předběžného návrhu drenážních systémů, čerpadel a čerpacích míst;

- záborový elaborát pro trvalé i dočasné zábory pro jednotlivé varianty;

- přehled a souhrn vyvolaných investic včetně určení jejich konečných (budoucích) vlastníků a správců/provozovatelů;

- odborný odhad investičních a provozních nákladů.

- doklad, že záměr není v rozporu se Zásady územního rozvoje a Územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) obce.

- doporučeným podkladem je dále předběžné vyhodnocení povodňových rizik dle Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (a dle Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

- Doporučení nejvhodnější varianty z technicko-ekonomického hlediska, z hlediska realizovatelnosti a financovatelnosti

D. Technická studie PPO

Obsahovat bude výstupy ze studie proveditelnosti vybrané varianty PPO doplněné o:

- vzorové řezy objektů;

- přístupy na staveniště včetně dopravního napojení;

- základní statické a geotechnické výpočty

- řešení bezeškodného odvodu zahrázových vod

- bude provedeno a doloženo projednání návrhu s dotčenými subjekty, na základě kterého bude vypracován výsledný návrh a zadání pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení.

- soulad s územně-plánovacími limity (např. s podklady zastavovací studie, dopravní infrastruktura) a koordinace získaných dat s plánovanou PPO.

- zajištění kladného vyjádření všech dotčených orgánů a vlastníků

- návrh etapizace včetně stanovení priorit a odhadu nákladů na další projektovou přípravu a samotnou realizaci pro každou z navržených etap

Postup zpracování studie proveditelnosti PPO bude kontrolován v rámci dohodnutých kontrolních dnů

Příloha č. 1_pokračování_stanovení počtu obyvatel dotčených rozlivem