Pa P atelier Josef Galetka

 projekční a inženýrská kancelář 

„Stavební úpravy šaten TK DEZA Valašské Meziříčí“

## D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor  :

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s., Kouty 1581,

757 01 Valašské Meziříčí

Účel dokumentace  :

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – DSP/DPS ( Dle vyhlášky č.62/2013, přílohy č. 5 a 6 )

## Projektant  :

Pa P atelier Josef Galetka, Hošťálková 542

756 22 Hošťálková

Vypracoval :

Ing. Josef Galetka,

Hošťálková 05 / 2021

O B S A H :

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje;

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby;

c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;

d) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;

e) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;

f) požadavky na požární ochranu konstrukcí;

g) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení;

h) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;

j) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami;

k) výpis použitých norem.

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje;

Objekt šaten tenisového lubu TK DEZA Valašské Meziříčí se nachází ve stávajícím tenisovém areálu na ulici Kouty. Objekt slouží především stálým členům tenisového klubu DEZA a příležitostně ostatním rekreačním hráčům.  Předmětem stavby je zateplení obvodového pláště a úprava stávajícího objektu a jeho provozu v návaznosti na použití novodobých stavebních hmot a materiálů a současných trendů. Uvedená stavba má jeden stavební objekt.

## SO 01 Stavební úpravy šaten

● Bourací a demontážní práce

● Výměna a instalace některých nových výplní otvorů ( okna, dveře )

● Realizace nového střešního pláště včetně vyrovnávacího potěru

● Zateplení vnějších obvodových stěn certifikovaným zateplovacím systémem s izolantem na

bázi šedého pěnového polystyrenu ( EPS Grey ) a hydrofilní probarvenou omítkou a zateplení

soklu  extrudovaným polystyrénem ( XPS ) s dekorativní kamínkovou omítkou

● Položení nového okapového chodníku do zahradního betonového obrubníku

● Doplnění zpevněných ploch betonovou dlažbou

● Zřízení silnoproudé elektrotechniky, ochrana před bleskem

( dále podrobněji viz. samostaná část PD )

THU :

- zastavěná plocha - Celková zastavěná plocha dle KN je

parcela st. ……………………………………………………………………………..     318   m2

- obestavěný prostor………………………………………….…………………………  1.670  m3

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby;

Architektonické – hmotové řešení budovy šaten zůstává původní bez výrazných zásahů. Realizace nové střechy a zateplení objektu šaten domu zásadně neovlivní  původního tvarového řešení objektu. Dispoziční a provozní řešení objektu šaten je upraveno dle představ a požadavků objednatele a investora. Objekt šaten tenisového klubu je nevýrobního charakteru.

Architektonické, materiálové a barevné řešení v rámci stavebních úprav objektu bude provedeno v rámci realizace SO 01 v  následující podobě :

► Stávající stěnový obvodový plášť, který bude nově zateplen certifikovaným zateplovacím systémem s tepelným izolantem na bázi šedého pěnového polystyrénu -  EPS Grey . Certifikovaný zateplovací systém bude opatřen hydrofilní paro-propustnou probarvenou pastózní omítkou s výztužnými vlákny a s ochranou proti mikroorganizmům ve vybraných odstínech ( tyto upřesní investor před realizací )

► Sokl objektu, zateplený deskami z extrudovaného polystyrenu ( XPS ), bude proveden do  výškové úrovně ( cca 300 - 500 mm nad okolní upravený terén ).Povrchově bude sokl upraven dekorativní kamínkovou omítkou ( odstín bude upřesněn na základě zhotovitelem předloženého vzorníku ).

► V rámci stavby bude provedena  výměna a instalace některých nových výplní otvorů – okna a dveře ( plastové s izolačním dvojsklem nebo tepelně izolační výplní včetně vnitřního a venkovního parapetu )

► Součástí stavby je realizace nového střešního pláště ploché střechy včetně vyrovnávacího cementového potěru. Pozice  nových střešních vpustí bude upravena na základě nového spádování ploché střechy.

► Na zateplení a výměnu střešní krytiny navazuje dodávka nových klempířských výrobků, ty budou provedeny z TiZn, jedná se o  oplechování podokenních parapetů, atik ploché střechy a nové provedení zaatikového žlabu v návaznosti na sousední objekt na straně severní.

►V rámci stavebních úprav budou položeny – doplněny stávající betonové povrchy na straně Z a J ( betonová dlažba 500/500/50 mm - po výkopech a zateplení podzemní části soklu )

►Nově bude proveden okapový chodník na straně východní. Chodník bude z vnější strany ohraničen zahradním obrubníkem s hranou do betonového lože s opěrou.

Odstíny fasádních barev a povrchových úprav jednotlivých prvků stavby budou upřesněny před zahájením stavby. Barevné odstíny a povrchové úpravy budou odsouhlaseny investorem na základě provedených vzorků a zhotovitelem předložených vzorníků.

c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;

Stávající stav :

Jednopodlažní objekt s plochou střechou je realizován ve standardním zděném konstrukčním systému. Obvodové zdivo je cihelné v  tl. 400 mm s finální břízolitovou omítkou v šedé barvě. Stávající okna objektu jsou dřevěná, zdvojená. Meziokenní pilířky jsou obloženy dřevěným obkladem. Vstupní dveře na straně Z jsou plastové z pěti-komorového profilu zasklené izolačním dvojsklem.  Střecha nad objektem  je plochá se spádem do 3 vnitřních vpustí umístěných u středové nosné zdi. Stropní konstrukce je provedena z prefabrikovaných železobetonových panelů uložených na obvodové zdi v tl. 400 mm ( Z a V ) a na středovou nosnou zeď v tl. 300 mm. Jako střešní povlaková krytina je použitý asfaltový hydroizolační pás s posypem. Skladba střešního pláště nad stropní konstrukcí 1.NP není známá.

Zhodnocení stávajícího stavu :

Tepelně technický stav objektu šaten nevyhovuje požadavkům a doporučením současné platné ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov-požadavky.

Demontáže, bourací a přípravné práce :

Před započetím vlastních stavebních prací v rámci stavebního objektu SO 01 – Stavební úpravy šaten  budou provedeny bourací práce a demontáže v následujícím rozsahu :

Rozsah bouracích prací a demontáží :

- úprava konstrukce výklenku na JZ nároží objektu ( zdivo + prosklená stěna )

- demolice a likvidace stávajících zpevněných betonových ploch

( jižní a západní strana )

- výkopové práce pro zateplení soklu

- demontáž a likvidace vyměňovaných stávajících výplní otvorů včetně zárubní a mříží

( okna a dveře –  plastová –  exteriér )

- odstranění a likvidace anténního stožáru

- vybourání a likvidace stávajícího střešního pláště včetně vnitřní atikové stěny

( povlaková krytina, násypy, tepelná izolace, cementový potěr, atd…)

- odstranění a likvidace stávajících klempířských a VZT výrobků

( oplechování parapetů, atik, větrací komínky, VZT hlavice, atd… )

- odstranění a likvidace větracích mřížek v atikách

- odstranění a likvidace stávajících rozvodů bleskosvodu

( vodorovné a svislé rozvody )

- demontáž a likvidace dřevěného obložení meziokenních pilířů

- odstranění a likvidace částí nesoudržných povrchů a omítek mechanickou cestou +

tlakovou vodou ( cca 30 % plochy fasády )

- demontáž a likvidace venkovních svítidel včetně rozvodů na fasádách

- odstranění reklamních cedulí na fasádách

Poznámka : Případná zpětná montáž reklamních cedulí bude provedena po dohodě s investorem- objednatelem !

Kácení dřevin v okolí objektu šaten se v rámci stavebních úprav nepředpokládá.

SO 01 – Stavební úpravy šaten :

► Výkopy, zemní práce

Na straně západní a jižní bude před zahájením výkopových prací provedeno odstranění stávající betonové plochy v předpokládané tloušťce cca 100 mm a šířce cca 1 000 mm.

V souvislosti se zateplením soklu a základových pasů budou podél tří stran objektu provedeny výkopové práce v šířce cca 800 ( strana východní ) – 1 100 mm ( strana západní a jižní ) a hloubce cca 500 mm pod úroveň terénu

► Úprava nových otvorů, osazení překladů, doplnění zdiva, vyrovnání nerovností

V rámci stavebních úprav budou před zateplením doplněny vnější omítky spáry nebo praskliny ve zdivu ( exteriér a interiér ) pružným tmelem.

► Vyrovnání podkladu a ploch, dozdění otvorů, uzavření prostupů a otvorů ve zdivu :

Plochy po odstraněné původní nesoudržné břízolitové omítce budou vyrovnány vápenno -cementovou jádrovou omítkou ( cca 30 % plochy fasády ). Nefunkční otvory budou doplněny cihelnými keramickými tvarovkami nebo tvarovkami z pórobetonu v odpovídajících tloušťkách. Zateplení stěn bude provedeno ( dle ČSN 732901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů – ETICS )

Poznámka : Pórobetonové tvarovky nedoporučujeme vzhledem k záplavovému území používat.

► Čištění fasády a soklu mechanickou cestou a tlakovou vodou :

Před zahájením aplikace zateplovacího systému bude fasáda objektu včetně soklu mechanicky očištěna. Dále bude provedeno čištění soklu a fasády tlakovou vodou.

►Výměna výplní otvorů – okna a dveře ( plastové - PL ) :

V rámci stavebních úprav objektu šaten dojde k dílčí výměně plastových výplní otvorů – oken v místnosti 101. Okenní výplně  ze západní strany místnosti 101 budou mít jednu fixní skleněnou výplň až po zem a jedny posuvné prosklené portálové dveře.

► Plochá střecha :

Plochá střechy bude provedena jako jednoplášťová s mechanicky kotvenou  hydroizolační fólií z TPO/FPO tl. 1,5 mm a s tepelnou izolací minerální vatou ISOVER( λ ≤ 0,035 W/mK ) ve spádu ( min. 3,1 - 11 % , spádové klíny + desky ) a parozábranou provedenou z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Odvod dešťových vod zajišťuje trojice nových vpustí napojených na nové vedení svodů D = 125 mm vedené ve středové nosné zdi – dále podrobněji viz. skladby.

Napojení na sousední šikmou střechu objektu sauny bude provedeno pomocí nových po-plastovaných plechových tabulí které budou podloženy pod stávající trapézový plech v celkové délce cca  14 m. Plechy budou zasunuty pod stávající trapézový plech v šířce cca 1 500 mm a položeny na OSB desku třídy 3 v tl. 25 mm doplněnou anti-kondenzační rohoží.  Na nový po-plastovaný plech ukotvený k trapézovému plechu pak bude nalepena hydroizolační fólie tl. 1,5 z TPO/FPO ( střešní krytina nové ploché střechy objektu šaten ) která vytvoří souvislou vrstvu k nové vpusti na straně severní. Tato fólie bude pod spodní hranou trapézového plechu překryta přítlačnou lištou utěsněnou hydroizolačním tmelem.

Poznámka : Stávající střešní vpusti budou odstraněny včetně svislých vedení a částí stávající ležaté kanalizace a nahrazeny novými D = 125 mm. Středová vpusť bude s ohledem na nové spádování střechy pozičně upravena. Stávající trasy ležaté kanalizace budou odstraněny a nahrazeny novým kanalizačním potrubím.

Detailní řešení napojení na sousední střechu bude upřesněno po odkrytí stávající krytiny – trapézového plechu v rámci zpracování dílenské dokumentace dodavatele stavby.

Skladba G

- fólie z TPO/FPO tl. 1,5 mm určená k mechanickému kotvení, hydroizolační vrstva

- tepelná izolace z minerální vlny ISOVER S 70 kPa 180 mm  a ISOVER T 50 kPa( u vpusti ) – 410 mm ( okraj u atiky ), λ ≤ 0,035 W/mK

včetně vrstvy spádových klínů v tloušťce min. 20 mm

- pás z SBS modifikovaného asfaltu s Al vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící,

vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva v tl. 4 mm

- asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu

- vyrovnávací cementový potěr v tl. cca 50 mm

►Vyrovnání podkladu : Venkovní plochy po odstraněné původní nesoudržné omítce budou vyrovnány a doplněny jádrovou vápenno - cementovou omítkou ( cca 30 % plochy fasády ).Vybrané plochy budou upraveny lepicím tmelem se sklo-textilní mřížkou ( praskliny, spáry, obnažené konstrukce, atd… ) Nefunkční a zrušené prostupy či otvory ve fasádách nebo stropní konstrukci budou po konzultaci s investorem uzavřeny ( dozděny ) cihelnými tvarovkami.

►Zateplení soklu :

Nový sokl bude proveden v původních výškách nad niveletu upraveného terénu a okolních zpevněných ploch ( 300 – 500 mm ). Výška soklu musí být minimálně 300 mm nad terénem. Ve spodní úrovni bude Tepelný izolant – XPS ( třída reakce na oheň nejhůře E ! ) zapuštěn min. 500 mm pod terén. Sokl bude zateplen zateplovacím systémem s izolantem z extrudovaného fasádního polystyrénu XPS v tl. 100 mm , ʎ = 0,035 W/mK  ve skladbě :

Skladba A

- mechanické očištění podkladu

- očištění podkladu tlakovou vodou

- penetrace podkladu

- hydroizolační nátěr

- lepící tmel  tl. 5 mm

- extrudovaný polystyrén XPS tl. 100 mm včetně kotev, ʎ ≤ 0,035 W/mK.

( kotvy + zátky, třída reakce tepelného izolantu XPS na oheň – nejhůře třída E ! )

- výztužná vrstva – sklo-textilní mřížka do tmelu tl. 3 mm ( nad terénem )

- krycí nopová folie s lištami  ( pod terénem ) a dekorativní kamínková omítka – zrno tl. 2 mm

( v soklové části nad terénem )

Poznámka : Extrudovaný polystyren XPS – třída reakce na oheň nejhůře E – dle ČSN 730810 ! Výkop bude proveden v šířce cca 800 mm a hloubce cca 500 mm!

►Zateplení fasádních stěn a soklu certifikovaným zateplovacím systémem :

Plochy po odstraněné původní nesoudržné břízolitové omítce a plochy bez omítek budou vyrovnány jádrovou omítkou ( cca 30 % plochy fasády ). Zateplení stěn bude provedeno ( dle ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů – ETICS ) certifikovaným zateplovacím systémem s  tepelným izolantem z fasádního šedého pěnového polystyrénu  EPS Grey - šedý v tl. 140 mm a  ʎ = 0,033 W/mK. Ostění, parapety a nadpraží oken ( dveří a vrat ) budou zatepleny izolantem  v tl. 30 mm.

Vykonzolované římsy střešní konstrukce ( podhledy ) a vnější stěny atik budou zatepleny tepelným izolantem EPS Grey v tl.140 mm,  ʎ = 0,033 W/mK. Část podhledu nad hlavním vstupem v celkové šířce 4 m bude zateplena  kombinovaným tepelným izolantem EPS Grey v tl.140 mm, a  ʎ = 0,033 W/mK ( 90 mm EPS + 50 mm MW)  z důvodů požární bezpečnosti ( únikový východ ).

Sokl bude zateplen tepelným izolantem XPS v tloušťce 100 mm, ʎ = 0,035 W/mK. Tepelný izolant XPS bude zatažen pod úroveň upraveného terénu cca 500 mm. Izolant bude ze strany výkopu chráněn proti mechanickému poškození nopovanou fólií s přítlačnou lištou ukotvenou do základové konstrukce nad vrchním lícem okapového chodníku.

► Zateplení fasádních stěn, stěn atik a části podhledů bude provedeno ve skladbě :

Skladba  B

- mechanické očištění podkladu

- očištění podkladu tlakovou vodou

- penetrace podkladu

- lepící tmel -  tl. 5 mm

- tepelný izolant ( EPS Grey - šedý pěnový polystyrén tl. 140 mm ), λ ≤ 0,033 W/mK.

, kotvený k fasádní stěně dle technologického předpisu a výpočtu systémovými kotvami

( kotvy + zátky )

- výztužná vrstva - sklo-textilní mřížka do tmelu tl. 3 mm

- probarvená paropropustná hydrofilní pastózní omítka s výztužnými vlákny a s ochranou

proti mikroorganizmům – ETICS, zrnitost 2 mm

Poznámka :

Finální omítka bude hydrofilní, prodyšná, probarvená  s výztužnými vlákny a s ochranou proti mikroorganizmům.  Svislé obvodové stěny budou zatepleny  od vrchní úrovně soklu až po vrchní římsu střešní konstrukce tepelnou izolací v tl.140 mm. Římsy střešní konstrukce a vnější stěny střešních atik budou zatepleny tepelným izolantem EPS Grey v tloušťce 140 mm. Část nad hlavním vstupem bude zateplena v šířce 4 000 mm kombinovaným tepelným izolantem v tloušťce 140 mm ( 90 mm EPS Grey + 50 mm minerální vata MW ). Před zateplením budou do stávajícího zdiva instalovány PVC ohebné chráničky pro instalaci původních vedení na povrchu fasád ! Fasádní polystyren EPS F – Grey bude aplikován s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ ≤ 0,033 W/mK.  Při montáži certifikovaného zateplovacího systému obvodového pláště budou dodrženy technologické postupy dané výrobcem, včetně kladení zateplení na vyrovnaný podklad o vhodné hmotnostní vlhkosti a vhodných klimatických podmínkách. Dodržovány budou konkrétní technologie kladení kontaktního zateplovacího systému, zejména z hlediska dilatací, použití předepsaných lišt, doplňků a kotvení systému s ohledem na statické zatížení.

Před vlastní montáži budou provedeny zhotovitelem stavby  tzv. „odtrhové zkoušky“ na konkrétní stávající podklad a konkrétní použitý tmel. Dále budou provedeny tzv. „výtažné zkoušky“ na konkrétní použité hmoždinky. Tyto zkoušky budou provedeny na několika místech v realizované ploše zateplení.

►Zateplení podhledu střešní římsy nad hlavním vstupem na straně Z :

Část podhledu střešní římsy nad hlavním vstupem do objektu šaten ( strana Z ) bude v šířce cca 4 000 mm zateplena kombinovaným tepelným izolantem ( polystyren EPS Grey 90 mm + 50 mm MW – minerální vata ) v celkové tloušťce 140 mm, λ ≤ 0,033 W/mK, ukotveným ze spodní strany ke stropní k-ci ( železobetonové panely ), opatřeným ochrannou vrstvou výztužné vrstvy – ze sklo-textilní mřížka vsazené do tmelu.

Skladba C

- stávající železo-betonová konstrukce

- vyrovnání podkladu jádrovou vápeno-cementovou omítkou

( lokálně s použitím sklo-textilní mřížky )

- penetrace podkladu

- lepící tmel  tl. 5 mm

- kombinovaný tepelný izolant – EPS Grey + minerální vata - MW, v celkové tloušťce

140  mm ( 90 mm EPS Grey + 50 mm MW ), λ ≤ 0,033 W/mK, včetně kotev + zátek

( část nad hlavním vstupem do objektu  v šířce 4 000 mm )

- výztužná vrstva – sklo-textilní mřížka do tmelu tl. 3 mm

- probarvená paropropustná hydrofilní pastózní omítka s výztužnými vlákny a s ochranou

proti mikroorganizmům – ETICS, zrnitost 2 mm

►Zateplení zdiva ( vrchní a vnitřní strany atik ) ploché střechy  :

V rámci zateplení objektu bude provedeno zateplení konstrukce zdiva atiky z vrchních a z bočních ( vnitřních ) stran. Hlava atiky bude vyrovnána a uzavřena novým cementovým potěrem v tloušťce cca 50 mm.

Na stávající zdivo atiky vyrovnané a doplněné cementovým potěrem bude z vrchní a boční vnitřní strany instalován tepelný izolant XPS v tloušťce 50 mm s následným ukotvením OSB desky tl.25 mm na hlavě atiky pomocí turbo-šroubů.

Skladba D

- mechanické očištění podkladu

- čištění podkladu tlakovou vodou

- vyrovnání podkladu jádrovou omítkou

- penetrace podkladu

- lepící tmel -  tl. 5 mm

- ( hlava cihelného zdiva atiky bude vyrovnána vrstvou 50 mm cementového potěru )

- tepelný izolant –  extrudovaný polystyren XPS v tl.50 mm , kotvený k fasádní stěně dle

technologického předpisu a výpočtu, systémovými kotvami ( kotvy + zátky ), lepidlo

- OSB deska třídy 3, tl. 25 mm ( šířka cca 460 mm, nutno ověřit dle skutečnosti ! )

- oplechování atiky TiZn s vnitřním spádem  3° ( 5,25 % ) !

►Provedení nového okapového chodníku včetně obrubníků, doplnění stávajících zpevněných ploch

Nový okapový chodník bude nově proveden celé délce na straně V. Okapový chodník bude proveden z betonové dlažby o rozměru 500/500/50 mm položených do lože z drceného kameniva frakce 4 – 8 mm o mocnosti 300 mm – viz. skladba E. Okapový chodník bude z vnější strany vymezen zahradními betonovými obrubníky s opěrou. Betonové zahradní obrubníky o rozměru 50/200/500 – 1 000 s  hranou budou položeny do betonového lože se štěrkopískovým podsypem o mocnosti 100 mm. Tepelný izolant XPS v tloušťce 100 mm bude pod okapovým chodníkem ze strany výkopu chráněn nopovou fólií s přítlačnou lištou.

Stávající betonová plocha na straně jižní a západní a bude po zateplení soklu a instalaci nopové fólie s přítlačnou lištou doplněn betonovou dlažbou 500/500/50 mm v šířce 1000 m se skladbou – viz. F - chodník s občasným pojezdem do 3,5 t  !

Skladba E – okapový chodník - strana východní

- betonová dlažba 500/500/50 mm

- 300 mm, lože z drceného kameniva frakce 8 – 16 mm,

- zhutněný zásyp výkopu zeminou

Skladba F – chodník s občasným pojezdem do 3,5 t - strana jižní a západní

- betonová dlažba 500/500/50 mm

- 30 mm, kladečská vrstva – drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm

- 50 mm, drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm

- 200 mm, drcené kamenivo frakce 0 – 63 mm

- zhutněný zásyp výkopu zeminou

Poznámka : Výkop pro instalaci zateplení soklu v místech betonových ploch bude proveden v šířce cca  1 000 mm a hloubce cca 500 mm !

►Instalace nových klempířských fasádních a střešních prvků :

Po zateplení objektu budou v rámci stavebních prací instalovány nové klempířské fasádní prvky z TiZn plechu v tl. 0,6 – 0,8 mm dle ČSN EN 612 s krycí ochranou fólií:

-	Okenní parapety K/1, R.Š. = cca 380 mm

- Oplechování obvodové střešní atiky K/2

- ( doplnění hlavy atiky OSB deskou š = cca 450 mm, t = 25 mm včetně tepelné izolace XPS 50 mm, λ ≤ 0,035 W/mK, )

R.Š. = cca 650 mm

►Zpětný zásyp výkopu, doplnění zpevněných ploch

Na závěr stavebních prací a po aplikaci zateplení podzemní části soklu objektu bude po obvodu objektu proveden zpětný zásyp výkopu zeminou a úprava zpevněných ploch v rozsahu narušení, tj. cca v š. 500 mm podél zateplení fasády bude položen okapový chodník z betonové dlažby 500/500/50 mm včetně podkladních vrstev – drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm v tloušťce 300 mm. Dále viz skladba E ( ostatní dotčené plochy budou doplněny betonovou dlažbou 500/500/50 mm v šířce 0,5 – 1 m ).Dále viz. skladba F .

Stávající betonová plocha bude po provedení základových konstrukcí branky a brány dobetonována betonem třídy C 20/25.

►Čistící rohože

Do nově provedené vstupní podesty OK rampy bude zabudována čistící rohož výšky 22 mm - umělohmotné pásky s kartáčky stažené k sobě nerezovým lankem – OS/1. Čisticí rohož bude uložena do hliníkového rámu provedeného z profilů L 25/25/3 mm nebo 20/30/3 mm.

V prostoru zádveří bude v jeho celé šířce  umístěna vnitřní textilní čistící rohož o rozměru 1800 x 1 500 mm výšky 18 mm ze 100 % polypropylenu – OS/2. Rohož bude ze všech stran opatřena gumovou náběhovou lištou šířky 20 mm.

b) konstrukční a materiálové řešení

● Zateplení obvodových stěn

Bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem. Pro zateplení obvodového zdiva – svislých konstrukcí je navržen  tepelný izolant na bázi šedého pěnového polystyrénu ( EPS Grey, ʎ ≤ 0,033 W/mK ) v tl. 140 mm. Ostění, parapety, nadpraží oken a dveří budou zatepleny izolantem na bázi šedého polystyrenu ( EPS Grey, ʎ ≤ 0,033 W/mK ) v tl.  30 mm.Finální omítka bude hladká, hydrofilní s výztužnými vlákny a s ochranou proti mikroorganizmům.

Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem  ( XPS v tl. 100 mm, ʎ ≤ 0,035 W/mK ) s podkladním izolačním nátěrem a vrchní krycí nopovou folii s přítlačnými lištami ( cca 500 mm pod terénem ). Finální povrchovou úpravu soklu bude tvořit dekorativní kamínková omítka ( odstín upřesní investor před zahájením stavby ).

Po zateplení soklu budou v okolí objektu provedeny zpětné úpravy terénu – zásypy výkopů, ,provedení nového okapového chodníku do betonových zahradních obrubníků  a dlážděných částí zpevněných ploch.

● Klempířské fasádní výrobky budou provedeny z TiZn plechu. Jedná se o oplechování podokenních parapetů, atik a provedení nového detailu stávající plechové střešní krytiny v návaznosti na sousední objekt fy LOMANETA s.r.o. na straně severní  atd…

● Nový okapový chodník bude proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm do zahradního obrubníku s hranou a s betonovou opěrou včetně podkladních vrstev v tl. cca 300 mm. Okapový chodník bude nově proveden na straně východní.

● Fasádní prvky

Zpětná montáž reklamních tabulí nebo případná montáž cedulí nových bude provedena dle dohody s investorem-objednatelem.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Při montáži certifikovaného zateplovacího systému obvodového pláště budou dodrženy  technologické postupy dané konkrétním výrobcem včetně způsobu kladení zateplení na podklad o vhodné hmotnostní vlhkosti a vhodných klimatických podmínkách. Dodrženy budou konkrétní technologie kladení kontaktního zateplovacího systému z hlediska dilatací a předepsaného kotvení systému s ohledem na statické zatížení. Před vlastní montáži budou zhotovitelem stavby provedeny tzv. „odtrhové zkoušky“ na stávající podklad a  použitý lepicí tmel Dále budou provedeny tzv. „výtažné zkoušky“ na použité hmoždinky ( přesné zjištění výtažných sil pro použité kotvení). Tyto zkoušky budou provedeny na několika plochy určené pro zateplení svislých konstrukcí.

Elektroinstalace, ochrana před bleskem :

## Hromosvod a uzemnění

Provedení bleskosvodu bude dle ustanovení norem řady EN 62305.

Třída LPS III.

Ochrana před bleskem bude řešena mřížovou jímací soustavou v kombinaci s jímači. Budou provedeny izolované svody pomocí vodiče HVI. Svody budou napojeny na novou zemnící soustavu přes zkušební svorkovnice v krabici ve fasádě. Nová zemnící soustava bude provedena typu B pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 ve výkopu po obvodu objektu.

Jímací soustava je navržena mřížová a je doplněna oddálenými jímači. Jímače budou pokrývat rovněž veškeré vývody VZT a konstrukce solárních panelů, resp. další konstrukce a zařízení nad úrovní střechy. S instalací anténních stožárů není v projektu uvažováno. Jímací soustava bude provedena vodičem AlMgSi 8mm. Jímací vedení bude každý 1m přichyceno podpěrou pro použitou krytinu, nebo přichyceno k oplechování. Na jímací soustavu budou připojeny všechny kovové hmoty na střeše jako okapy a jiné kovové hmoty, které nemají propojení do budovy. U nekovových hmot přečnívajících nad střechu (např. nekovové komínky) bude instalován náhodný jímač z AlMgSi 8mm a přečnívající objekt min o 0,5 m. V jiném případě (pokud přečnívající hmoty jsou vodivě spojené s vnitřními částmi budovy) je nutno instalovat další oddálené hromosvody. Křížení jímacího vedení na střeše bude provedeno pomocí uzemňovacích svorek v provedení dle způsobu spojení.

Propojení jímací soustavy na zemnící síť bude provedeno pomocí svodů tak, aby byla splněna ČSN EN 62305. Ve výšce 0,6m nad terénem bude osazena revizní skříň se zkušební svorkou. Každá revizní skříň bude opatřena číslováním dle výkresové dokumentace. Zemní odpor svodu by neměl být vyšší, jak 10Ω. Svod od zkušební svorky k zemniči bude proveden vodičem FeZn d = 10mm. Při prostupu svodu do země bude vodič chráněn antikorozní ochranou v délce 0,5m min. 20cm nad definitivní terén.

Po obvodu objektu bude vytvořena nová zemnící soustava, která bude provedena strojeným zemničem pomocí pásku FeZn 30x4mm (vrstva pozinkování 70 mikronu). Zemnič bude instalován ve vzdálenosti min. 0,5 m a hloubce min. 0,5 m okolo obvodové konstrukce budovy. V místech svodu hromosvodu bude vyveden na povrch vývod tvořený kruhovým vodičem FeZn Ø 10mm.  Svody budou spojeny se základovým zemničem příslušnými svorkami. V zemi budou mít všechny spoje antikorozní ochranu.

Všechny ocelové konstrukce na budově budou vybaveny vějířovými podložkami tak, aby je bylo možné považovat za elektricky vodivě propojené. Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentu nelze provést instalaci výrobku.

Pro budoucí instalace na střeše: obecně platí, že k hromosvodu na střeše budovy lze vodivě připojit ta zařízení, od nichž nevede žádný kabel do budovy. Jsou to tudíž veškerá oplechování, okapy a sněžné zábrany. Ta ocelová zařízení, z kterých je vedeno kabelové vedení, nebo vodivé potrubí, do budovy, se s hromosvodnou soustavou nespojují. Naopak, musí být od mřížové soustavy na střeše v takové vzdálenosti, aby v případě zásahu, nedošlo k přeskoku, musí být zemněny odděleně a kabely opatřeny přepěťovými ochranami.

d) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;

Bezpečnost při užívání a ochrana zdraví v rámci provozu objektu šaten tenisového klubu zůstávají nezměněny a jsou stanoveny v provozním řádu objektu v areálu tenisového klubu.

e) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;

Tepelná technika :

Kritériem tepelně technického hodnocení je součinitel prostupu tepla  U (W/m2K) stavebních k-cí obvodového pláště. V tabulce viz níže je uvedené srovnání hodnot součinitelů prostupu tepla U (W/m2K) v rámci stavebních úprav dotčených konstrukčních částí obvodového pláště, konkrétně:

-  hodnoty stávajícího, skutečného a nevyhovujícího stavu stavebních k-cí

-  požadované/doporučené hodnoty dle „ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov“

-  doporučené hodnoty pro pasívní budovy dle „ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov“

-  navržené hodnoty -  stav po zateplení v rámci prováděných stavebních úprav

Navržené tepelné izolace:

- Kolmé stěna - Fasádní polystyrén EPS F – GREY „šedý“ –  tl. 140 mm, ʎ = 0,033 W/mK

- Kolmé sokly polystyrén XPS – extrudovaný (Perimetr)  –     tl. 100 mm, ʎ = 0,038 W/mK

- Plochá Střecha – střední tloušťka (spádové klíny) – MV –          240 mm, ʎ = 0,039 W/mK

| Ochlazovaná konstrukce | Plocha | U |
| --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |
| Podlaha na terénu | 319,2 | 1,982 |
| Vnější stěna | 212,62 | 0,219 |
| Střecha | 319,2 | 0,154 |
| Stěna společná se sousedním objektem | 52,64 | 1,372 |
| Dveře vstupní | 12,8 | 1,2 |
| Okna plastová s izolačním dvojsklem (VYMĚNĚNÁ) | 23,04 | 1,1 |

Osvětlení a oslunění vnitřních prostor je stávající. Oslunění a prosvětlení vnitřních prostor je zajištěno novými plastovými okny s izolačním dvojsklem. Okna budou instalována do stávajících i do nově realizovaných otvorů.

###### Hluk, vibrace :

Stavebními úpravami obvodového pláště budovy – zateplením stěn, střechy a výměnou oken dojde také ke zlepšení hlukově izolačních parametrů obvodového pláště, tzn. ke snížení pronikání vnějšího hluku do objektu (  hluk, zejména hluk dopravy z blízké obslužné komunikace ) a zároveň dojde ke snížení pronikání hluku do vnějšího prostoru v rámci provozu objektu šaten.

###### Zásady hospodaření energiemi :

V důsledku zateplení objektu šaten TK Deza Valašské Meziříčí dojde ke snížení spotřeby energie pro vytápění objektu. Souběžně s projektem stavby byl proveden na objekt kulturního domu zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) a Energetický štítek,  zpracovatel : auditor/energetický specialista : Ing. Petr Belica, Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Celková dodaná energie: 13 582 kWh (jen vytápění)

Celková dodaná energie: 22 796 kWh (vytápění + TV + elektro)

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;

Není nutná ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

f) požadavky na požární ochranu konstrukcí;

Podrobně řešeno viz. oddíl D. 1.3 - Požárně bezpečnostní řešení v  samostatné příloze této projektové dokumentace. Zpracovatelem je požární specialista p. Dušan Vaněk

g) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení;

Veškeré použité materiály ve stavbě budou doloženy příslušnými certifikáty a doložkami o jakosti.

h) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;

Nejsou navrhovány netradiční technologické postupy, ani kladeny zvláštní požadavky na provádění stavby a jakost navržených k-cí.

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;

Dodavatel stavby musí zajistit s ohledem na použitý certifikovaný zateplovací systém dokumentaci kladečského plánu při aplikaci jednotlivých částí zateplovacího systému, řešení způsobu kotvení, dilatačních spár a dalších náležitostí dle předepsaného technologického postupu. Zhotovitel stavby vypracuje dokumentaci pro položení spádových klínů z EPS 150 Před realizací musí být proveden návrh kotvení nových střešních vrstev. Před zadáním výroby nových výplní otvorů je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry stávajících a nových otvorů ve stavbě.

j) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami;

V průběhu stavby musí být prováděna průběžná kontrola při lepení a kotvení zateplovacích dílců a dodržování technologického postupu. Před vlastní montáži – před zahájením kladení kontaktního zateplovacího systému fasád a zateplení střechy budou provedeny tzv. odtrhové a výtažné zkoušky.

k) výpis použitých norem.

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov ( zejména část 2: Požadavky )

ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 1901 - Navrhování střech

ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty