Pa P atelier Josef Galetka

 projekční a inženýrská kancelář 

„Stavební úpravy šaten TK DEZA Valašské Meziříčí“

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor  :

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s., Kouty 1581,

757 01 Valašské Meziříčí

Účel dokumentace  :

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – DSP/DPS ( Dle vyhlášky č.62/2013, přílohy č. 5 a 6 )

## Projektant  :

Pa P atelier Josef Galetka, Hošťálková 542

756 22 Hošťálková

Vypracoval :

Ing. Josef Galetka,

Hošťálková 05 / 2021

##### O B S A H :

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod..

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

o) plán kontrolních prohlídek stavby

### B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

V rámci stavebních úprav budou dotčeny pozemky – parcely :

- parcela č. 2869 -  zastavěná plocha a nádvoří, vlastní objekt šaten TK DEZA Valašské

Meziříčí č.p.1581, vlastnické právo - Město Valašské Meziříčí

- parcela č. 2886 – zastavěná plocha a nádvoří, sousední objekt č.p.26,

vlastnické právo - LOMANETA s.r.o.

- parcela č. 2871/1 - manipulační plocha, ostatní plocha kolem objektu šaten

( strana J, a část strany V a Z )

- parcela č. 2868/5 – manipulační plocha, ostatní plocha kolem objektu šaten

( část na straně Z )

Stavbou budou přímo dotčeny parcely č. 2869,  a parcely č. 2868/5, 2871/1  v bezprostředním okolí, po vnějším obvodu objektu šaten tenisového klubu v souvislosti se zateplením soklu, fasád objektu a v souvislosti s umístěním objektů zařízení staveniště.

Terén v okolí objektu šaten je z převážné části rovina, pouze na straně východní terén klesá směrem ke komunikaci – parcela č. 2903/10. Hlavní vstup do objektu je orientován ze strany západní. Ze strany východní je objekt obklopen zpevněnými betonovými plochami. Na straně severní objekt šaten navazuje stavebně i pozemkově na parcelu č.2886. Ze strany východní je objekt šaten obklopen veřejnou zelení.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací byla provedena prohlídka a ověření původního - stávajícího stavu objektu a stávajících k-cí ( fasády, okna, střecha  a vnitřní konstrukce ). Jiné průzkumy a rozbory nebyly prováděny.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Objekt šaten tenisového klubu se nachází v ochranném pásmu vodovodního řadu, síťě NN, plynové přípojky a elektronických komunikací. Při činnostech v blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen respektovat ochranná pásma dle jednotlivých vydaných vyjádření VaK Vsetín, ČEZ Distribuce, Cetin a GasNet, jejichž rozvody se v ochranném pásmu nacházejí.

V důsledku stavebních úprav objektu nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod..

Stavba se nachází v záplavové území řeky  Rožnovské Bečvy ( povodí Moravy ). V zájmové oblasti – katastrálním území Valašské Meziříčí – město se nenacházejí poddolovaná území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba „Stavební úpravy šaten TK DEZA Valašské Meziříčí“ nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Není nutná ochrana okolí. Stavba nemá vliv na stávající odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před vlastní realizaci stavby – úprav stávajícího obvodového pláště objektu, budou provedeny dočasné demontáže a likvidace některých fasádních prvků. Vybrané upravené nebo nové prvky budou zpětně instalovány po zateplení a stavebních úpravách objektu.

Rozsah bouracích prací a demontáží :

- úprava konstrukce výklenku na JZ nároží objektu ( zdivo + prosklená stěna )

- demolice a likvidace stávajících zpevněných betonových ploch

( jižní a západní strana )

- výkopové práce pro zateplení soklu

- demontáž a likvidace vyměňovaných stávajících výplní otvorů včetně zárubní

( okna a dveře –  plastová –  exteriér )

- odstranění a likvidace anténního stožáru

- vybourání a likvidace stávajícího střešního pláště včetně vnitřní atikové stěny

( povlaková krytina, násypy, tepelná izolace, cementový potěr, atd…)

- odstranění a likvidace stávajících klempířských a VZT výrobků

( oplechování parapetů, atik, větrací komínky, VZT hlavice, atd… )

- odstranění a likvidace větracích mřížek v atikách

- odstranění a likvidace stávajících rozvodů bleskosvodu

( vodorovné a svislé rozvody )

- demontáž a likvidace dřevěného obložení meziokenních pilířů

- odstranění a likvidace částí nesoudržných povrchů a omítek mechanickou cestou +

tlakovou vodou ( cca 30 % plochy fasády )

- demontáž a likvidace venkovních svítidel včetně rozvodů na fasádách

- odstranění reklamních cedulí na fasádách

Poznámka : Případná zpětná montáž reklamních cedulí bude provedena po dohodě s investorem- objednatelem !

Kácení dřevin v okolí objektu šaten se v rámci stavebních úprav nepředpokládá.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

V rámci předmětné stavby nebudou prováděny zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení  na stávající dopravní infrastrukturu, stejně jako na napojení na technickou infrastrukturu ( stávajícími přípojkami inženýrských sítí ), je stávající a není předmětem řešení projektové dokumentace.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nemá věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice.

### B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je charakteru občanské vybavenosti – sportovní stavba – šatny hráčů ( mužů a žen) pro účely a provoz areálu TK Deza Valašské Meziříčí. Účel užívání stavby se uvedenými stavebními úpravami nemění.

- zastavěná plocha - Celková zastavěná plocha dle KN je

parcela st. 2869 ………………………………………………………………...      318     m2

- obestavěný prostor………………………………………….………………….    1 670     m3

- maximální ( současný počet ) návštěvníků ……………………………………        40  osob

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Urbanistické řešení stavby objektu šaten tenisového klubu zůstává původní, beze změn.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonické – hmotové řešení objektu šaten zůstává původní beze změn a zásahů. Realizace stavebních úprav jednopodlažního nepodsklepeného objektu šaten neovlivní původního tvarového řešení objektu. Architektonické, materiálové a barevné řešení v rámci stavebních úprav objektu šaten bude provedeno dle projektové dokumentace.

- zateplení obvodových stěn, podhledů a soklu budovy

- výměna některých výplní otvorů ( okna + dveře )

- realizace nové konstrukce střešního pláště

- provedení nové  ochrany před bleskem – bleskosvod

- provedení dalších stavebních prací a dodávek souvisejících se stavbou a stavebními

úpravami

Konkrétní odstíny fasádních barev, podlahových krytin, keramických obkladů, dlažeb, atd…. budou investorem vybrány před zahájením stavby. Zhotovitel stavby předloží objednateli vzorník barev vybraného zateplovacího systému prováděného zhotovitelem. Barevné odstíny budou odsouhlaseny a upřesněny pověřeným zástupcem investora a objednatele.

#### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení objektu šaten tenisového klubu je v rámci stavebních řešeno nově.V rámci stavebních úprav došlo k dispozičním změnám dle požadavků objednatele a investora. Technologie stavba neobsahuje - nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V rámci provedení stavebních úprav objektu šaten bude v objektu nově realizováno WC pro OTP. Nový návrh dispozičního řešení umožní plnohodnotně využívat ze strany OTP také další prostory šaten, sprch.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěno stávajícím řešením a provozním řádem objektu šaten. Stavební úpravy se nedotýkají stávajícího provozu a užívání stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Stavba má jeden stavební objekt SO 01 – Stavební úpravy šaten. Součástí tohoto objektu jsou pak všechny potřebné stavební práce a dodávky stavby. Dále viz. podrobněji oddíl stavební řešení.

a) stavební řešení,

Stávající stav : Objekt šaten tenisového klubu o rozměru cca 24,23 x 12,87 m je svojí podélnou osou orientován ve směru S – J. Nepodsklepený jednopodlažní objekt šaten s plochou střechou je realizován ve standardním zděném konstrukčním systému. Svislé nosné obvodové zdivo je provedeno z keramických tvarovek v tl. 300 a 400 mm. Dělící příčky v tloušťkách 150 mm jsou provedeny z cihel plných nebo děrovaných. Dělicí příčky z děrovaných cihelných tvarovek v tl.100 a 150 mm jsou realizovány v prostorách WC a ve sprchách. Stropní konstrukce je provedena ze železo-betonových panelů v tl. 250 mm Obvodové zdivo je upraveno finální břízolitovou omítkou. Stávající okna  jsou dřevěná, zdvojená. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou ( již po výměně ) plastová z pěti-komorového profilu zasklená izolačním dvojsklem. Střecha nad jednopodlažním nepodsklepeným objektem šaten je plochá , vyspádována do třech nových vnitřních vpustí situovaných u středové nosné zdi. Vlastní povlakovou krytinu tvoří stávající asfaltový hydroizolační pás s ochranným nátěrem. Přesná skladba střešního pláště není známa – sondy nebyly prováděny.

Zhodnocení stávajícího stavu objektu : Objekt šaten vzhledem k době užívání a svému stáří již vyžaduje generální opravu za použití novodobých stavebních materiálů a výrobků v návaznosti na aktuální a platné normy, předpisy, nařízení a vyhlášky. Stávající tepelně technické vlastnosti budovy šaten nevyhovují v současnosti platné ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov-požadavky, čemuž odpovídá i nevyhovující energetická náročnost budovy.

Demontážní a bourací práce : Před zahájením stavebních prací na SO 01 – Stavební úpravy šaten budou provedeny následující  bourací a demontážní práce :

Rozsah bouracích prací a demontáží :

- úprava konstrukce výklenku na JZ nároží objektu

( zdivo + prosklená stěna + vrchní část základového pasu )

- demolice a likvidace stávajících zpevněných betonových ploch

( jižní a západní strana )

- výkopové práce pro zateplení soklu

- demontáž a likvidace některých stávajících výplní otvorů včetně zárubní

( okna a dveře –  plastová –  exteriér )

- odstranění a likvidace anténního stožáru

- vybourání a likvidace stávajícího střešního pláště včetně vnitřní atikové zdi

( povlaková krytina, násypy, zdivo, tepelná izolace, cementový potěr, atd…)

- odstranění a likvidace stávajících klempířských a VZT výrobků

( oplechování parapetů, atik, větrací komínky, VZT hlavice, atd… )

- odstranění a likvidace větracích mřížek v atikách

- odstranění a likvidace stávajících rozvodů bleskosvodu

( vodorovné a svislé rozvody )

- demontáž a likvidace dřevěného obložení meziokenních pilířů

- odstranění a likvidace částí nesoudržných povrchů a omítek mechanickou cestou +

tlakovou vodou ( cca 30 % plochy fasády )

- demontáž a likvidace venkovních svítidel včetně rozvodů na fasádách

- odstranění reklamních cedulí na fasádách

Nové – navrhované řešení :

Nové stavební řešení prováděné v rámci stavebních úprav SO 01-Stavební úpravy šaten představuje :

SO 01 – Stavební úpravy šaten :

Architektonicko-stavební řešení :

► Výkopy, zemní práce

Na straně západní a jižní bude před zahájením výkopových prací provedeno odstranění stávající betonové plochy v předpokládané tloušťce cca 100 mm a šířce cca 1 000 mm.

V souvislosti se zateplením soklu a základových pasů budou podél tří stran objektu provedeny výkopové práce v šířce cca 800 ( strana východní ) – 1 100 mm ( strana západní a jižní ) a hloubce cca 500 mm pod úroveň terénu.

► Úprava nových otvorů, osazení překladů, doplnění zdiva, vyrovnání nerovností

V rámci stavebních úprav budou před zateplením doplněny vnější omítky spáry nebo praskliny ve zdivu ( exteriér a interiér ) pružným tmelem.

► Vyrovnání podkladu a ploch, dozdění otvorů, uzavření prostupů a otvorů ve zdivu :

Plochy po odstraněné původní nesoudržné břízolitové omítce budou vyrovnány vápenno -cementovou jádrovou omítkou ( cca 30 % plochy fasády ). Nefunkční otvory budou doplněny cihelnými keramickými tvarovkami nebo tvarovkami z pórobetonu v odpovídajících tloušťkách. Zateplení stěn bude provedeno ( dle ČSN 732901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů – ETICS )

Poznámka : Pórobetonové tvarovky nedoporučujeme vzhledem k záplavovému území používat.

► Čištění fasády a soklu mechanickou cestou a tlakovou vodou :

Před zahájením aplikace zateplovacího systému bude fasáda objektu včetně soklu mechanicky očištěna. Dále bude provedeno čištění soklu a fasády tlakovou vodou.

►Výměna výplní otvorů – okna a dveře ( plastové - PL ) :

V rámci stavebních úprav objektu šaten dojde k dílčí výměně plastových výplní otvorů – oken v místnosti 101. Okenní výplně  ze západní strany místnosti 101 budou mít dvě fixní skleněné výplňě a jedny posuvné prosklené portálové dveře s nadsvětlíkem.

► Plochá střecha :

Plochá střechy bude provedena jako jednoplášťová s mechanicky kotvenou  hydroizolační fólií z TPO/FPO tl. 1,5 mm a s tepelnou izolací minerální vatou ISOVER ( λ ≤ 0,035 W/mK ) ve spádu ( min. 3,1 - 11 % , spádové klíny + desky ) a parozábranou provedenou z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Odvod dešťových vod zajišťuje trojice nových vpustí napojených na nové vedení svodů D = 125 mm vedené ve středové nosné zdi – dále podrobněji viz. skladby.

Napojení na sousední šikmou střechu objektu sauny bude provedeno pomocí nových po-plastovaných plechových tabulí které budou podloženy pod stávající trapézový plech v celkové délce cca  14 m. Plechy budou zasunuty pod stávající trapézový plech v šířce cca 1 500 mm a položeny na OSB desku třídy 3 v tl. 25 mm doplněnou anti-kondenzační rohoží.  Na nový po-plastovaný plech ukotvený k trapézovému plechu pak bude nalepena hydroizolační fólie tl. 1,5 z TPO/FPO ( střešní krytina nové ploché střechy objektu šaten ) která vytvoří souvislou vrstvu k nové vpusti na straně severní. Tato fólie bude pod spodní hranou trapézového plechu překryta přítlačnou lištou utěsněnou hydroizolačním tmelem.

Poznámka : Stávající střešní vpusti budou odstraněny včetně svislých vedení a částí stávající ležaté kanalizace a nahrazeny novými D = 125 mm. Středová vpusť bude s ohledem na nové spádování střechy pozičně upravena. Stávající trasy ležaté kanalizace budou odstraněny a nahrazeny novým kanalizačním potrubím.

Detailní řešení napojení na sousední střechu bude upřesněno po odkrytí stávající krytiny – trapézového plechu v rámci zpracování dílenské dokumentace dodavatele stavby.

Skladba G

- fólie z TPO/FPO tl. 1,5 mm určená k mechanickému kotvení, hydroizolační vrstva

- tepelná izolace z minerální vlny ISOVER S 70 kPa 180 mm  a ISOVER T 50 kPa( u vpusti ) – 410 mm ( okraj u atiky ), λ ≤ 0,035 W/mK

včetně vrstvy spádových klínů v tloušťce min. 20 mm

- pás z SBS modifikovaného asfaltu s Al vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící,

vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva v tl. 4 mm

- asfaltová vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu

- vyrovnávací cementový potěr v tl. cca 50 mm

►Vyrovnání podkladu : Venkovní plochy po odstraněné původní nesoudržné omítce budou vyrovnány a doplněny jádrovou vápenno - cementovou omítkou ( cca 30 % plochy fasády ).Vybrané plochy budou upraveny lepicím tmelem se sklo-textilní mřížkou ( praskliny, spáry, obnažené konstrukce, atd… ) Nefunkční a zrušené prostupy či otvory ve fasádách nebo stropní konstrukci budou po konzultaci s investorem uzavřeny ( dozděny ) cihelnými tvarovkami.

►Zateplení soklu :

Nový sokl bude proveden v původních výškách nad niveletu upraveného terénu a okolních zpevněných ploch ( 300 – 500 mm ). Výška soklu musí být minimálně 300 mm nad terénem. Ve spodní úrovni bude Tepelný izolant – XPS ( třída reakce na oheň nejhůře E ! ) zapuštěn min. 500 mm pod terén. Sokl bude zateplen zateplovacím systémem s izolantem z extrudovaného fasádního polystyrénu XPS v tl. 100 mm , ʎ = 0,035 W/mK  ve skladbě :

Skladba A

- mechanické očištění podkladu

- očištění podkladu tlakovou vodou

- penetrace podkladu

- hydroizolační nátěr

- lepící tmel  tl. 5 mm

- extrudovaný polystyrén XPS tl. 100 mm včetně kotev, ʎ ≤ 0,035 W/mK.

( kotvy + zátky, třída reakce tepelného izolantu XPS na oheň – nejhůře třída E ! )

- výztužná vrstva – sklo-textilní mřížka do tmelu tl. 3 mm ( nad terénem )

- krycí nopová folie s lištami  ( pod terénem ) a dekorativní kamínková omítka – zrno tl. 2 mm

( v soklové části nad terénem )

Poznámka : Extrudovaný polystyren XPS – třída reakce na oheň nejhůře E – dle ČSN 730810 ! Výkop bude proveden v šířce cca 800 mm a hloubce cca 500 mm!

►Zateplení fasádních stěn a soklu certifikovaným zateplovacím systémem :

Plochy po odstraněné původní nesoudržné břízolitové omítce a plochy bez omítek budou vyrovnány jádrovou omítkou ( cca 30 % plochy fasády ). Zateplení stěn bude provedeno ( dle ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů – ETICS ) certifikovaným zateplovacím systémem s  tepelným izolantem z fasádního šedého pěnového polystyrénu  EPS Grey - šedý v tl. 140 mm a  ʎ = 0,033 W/mK. Ostění, parapety a nadpraží oken ( dveří a vrat ) budou zatepleny izolantem  v tl. 30 mm.

Vykonzolované římsy střešní konstrukce ( podhledy ) a vnější stěny atik budou zatepleny tepelným izolantem EPS Grey v tl.140 mm,  ʎ = 0,033 W/mK. Část podhledu nad hlavním vstupem v celkové šířce 4 m bude zateplena  kombinovaným tepelným izolantem EPS Grey v tl.140 mm, a  ʎ = 0,033 W/mK ( 90 mm EPS + 50 mm MW)  z důvodů požární bezpečnosti ( únikový východ ).

Sokl bude zateplen tepelným izolantem XPS v tloušťce 100 mm, ʎ = 0,035 W/mK. Tepelný izolant XPS bude zatažen pod úroveň upraveného terénu cca 500 mm. Izolant bude ze strany výkopu chráněn proti mechanickému poškození nopovanou fólií s přítlačnou lištou ukotvenou do základové konstrukce nad vrchním lícem okapového chodníku.

► Zateplení fasádních stěn, stěn atik a části podhledů bude provedeno ve skladbě :

Skladba  B

- mechanické očištění podkladu

- očištění podkladu tlakovou vodou

- penetrace podkladu

- lepící tmel -  tl. 5 mm

- tepelný izolant ( EPS Grey - šedý pěnový polystyrén tl. 140 mm ), λ ≤ 0,033 W/mK.

, kotvený k fasádní stěně dle technologického předpisu a výpočtu systémovými kotvami

( kotvy + zátky )

- výztužná vrstva - sklo-textilní mřížka do tmelu tl. 3 mm

- probarvená paropropustná hydrofilní pastózní omítka s výztužnými vlákny a s ochranou

proti mikroorganizmům – ETICS, zrnitost 2 mm

Poznámka :

Finální omítka bude hydrofilní, prodyšná, probarvená  s výztužnými vlákny a s ochranou proti mikroorganizmům.  Svislé obvodové stěny budou zatepleny  od vrchní úrovně soklu až po vrchní římsu střešní konstrukce tepelnou izolací v tl.140 mm. Římsy střešní konstrukce a vnější stěny střešních atik budou zatepleny tepelným izolantem EPS Grey v tloušťce 140 mm. Část nad hlavním vstupem bude zateplena v šířce 4 000 mm kombinovaným tepelným izolantem v tloušťce 140 mm ( 90 mm EPS Grey + 50 mm minerální vata MW ). Před zateplením budou do stávajícího zdiva instalovány PVC ohebné chráničky pro instalaci původních vedení na povrchu fasád ! Fasádní polystyren EPS F – Grey bude aplikován s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ ≤ 0,033 W/mK.  Při montáži certifikovaného zateplovacího systému obvodového pláště budou dodrženy technologické postupy dané výrobcem, včetně kladení zateplení na vyrovnaný podklad o vhodné hmotnostní vlhkosti a vhodných klimatických podmínkách. Dodržovány budou konkrétní technologie kladení kontaktního zateplovacího systému, zejména z hlediska dilatací, použití předepsaných lišt, doplňků a kotvení systému s ohledem na statické zatížení.

Před vlastní montáži budou provedeny zhotovitelem stavby  tzv. „odtrhové zkoušky“ na konkrétní stávající podklad a konkrétní použitý tmel. Dále budou provedeny tzv. „výtažné zkoušky“ na konkrétní použité hmoždinky. Tyto zkoušky budou provedeny na několika místech v realizované ploše zateplení.

►Zateplení podhledu střešní římsy nad hlavním vstupem na straně Z :

Část podhledu střešní římsy nad hlavním vstupem do objektu šaten ( strana Z ) bude v šířce cca 4 000 mm zateplena kombinovaným tepelným izolantem ( polystyren EPS Grey 90 mm + 50 mm MW – minerální vata ) v celkové tloušťce 140 mm, λ ≤ 0,033 W/mK, ukotveným ze spodní strany ke stropní k-ci ( železobetonové panely ), opatřeným ochrannou vrstvou výztužné vrstvy – ze sklo-textilní mřížka vsazené do tmelu.

Skladba C

- stávající železo-betonová konstrukce

- vyrovnání podkladu jádrovou vápeno-cementovou omítkou

( lokálně s použitím sklo-textilní mřížky )

- penetrace podkladu

- lepící tmel  tl. 5 mm

- kombinovaný tepelný izolant – EPS Grey + minerální vata - MW, v celkové tloušťce

140  mm ( 90 mm EPS Grey + 50 mm MW ), λ ≤ 0,033 W/mK, včetně kotev + zátek

( část nad hlavním vstupem do objektu  v šířce 4 000 mm )

- výztužná vrstva – sklo-textilní mřížka do tmelu tl. 3 mm

- probarvená paropropustná hydrofilní pastózní omítka s výztužnými vlákny a s ochranou

proti mikroorganizmům – ETICS, zrnitost 2 mm

►Zateplení zdiva ( vrchní a vnitřní strany atik ) ploché střechy  :

V rámci zateplení objektu bude provedeno zateplení konstrukce zdiva atiky z vrchních a z bočních ( vnitřních ) stran. Hlava atiky bude vyrovnána a uzavřena novým cementovým potěrem v tloušťce cca 50 mm.

Na stávající zdivo atiky vyrovnané a doplněné cementovým potěrem bude z vrchní a boční vnitřní strany instalován tepelný izolant XPS v tloušťce 50 mm s následným ukotvením OSB desky tl.25 mm na hlavě atiky pomocí turbo-šroubů.

Skladba D

- mechanické očištění podkladu

- čištění podkladu tlakovou vodou

- vyrovnání podkladu jádrovou omítkou

- penetrace podkladu

- lepící tmel -  tl. 5 mm

- ( hlava cihelného zdiva atiky bude vyrovnána vrstvou 50 mm cementového potěru )

- tepelný izolant –  extrudovaný polystyren XPS v tl.50 mm , kotvený k fasádní stěně dle

technologického předpisu a výpočtu, systémovými kotvami ( kotvy + zátky ), lepidlo

- OSB deska třídy 3, tl. 25 mm ( šířka cca 460 mm, nutno ověřit dle skutečnosti ! )

- oplechování atiky TiZn s vnitřním spádem  3° ( 5,25 % ) !

►Provedení nového okapového chodníku včetně obrubníků, doplnění stávajících zpevněných ploch

Nový okapový chodník bude nově proveden celé délce na straně V. Okapový chodník bude proveden z betonové dlažby o rozměru 500/500/50 mm položených do lože z drceného kameniva frakce 4 – 8 mm o mocnosti 300 mm – viz. skladba E. Okapový chodník bude z vnější strany vymezen zahradními betonovými obrubníky s opěrou. Betonové zahradní obrubníky o rozměru 50/200/500 – 1 000 s  hranou budou položeny do betonového lože se štěrkopískovým podsypem o mocnosti 100 mm. Tepelný izolant XPS v tloušťce 100 mm bude pod okapovým chodníkem ze strany výkopu chráněn nopovou fólií s přítlačnou lištou.

Stávající betonová plocha na straně jižní a západní a bude po zateplení soklu a instalaci nopové fólie s přítlačnou lištou doplněn betonovou dlažbou 500/500/50 mm v šířce 1000 m se skladbou – viz. F - chodník s občasným pojezdem do 3,5 t  !

Skladba E – okapový chodník - strana východní

- betonová dlažba 500/500/50 mm

- 300 mm, lože z drceného kameniva frakce 8 – 16 mm,

- zhutněný zásyp výkopu zeminou

Skladba F – chodník s občasným pojezdem do 3,5 t - strana jižní a západní

- betonová dlažba 500/500/50 mm

- 30 mm, kladečská vrstva – drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm

- 50 mm, drcené kamenivo frakce 8 – 16 mm

- 200 mm, drcené kamenivo frakce 0 – 63 mm

- zhutněný zásyp výkopu zeminou

Poznámka : Výkop pro instalaci zateplení soklu v místech betonových ploch bude proveden v šířce cca  1 000 mm a hloubce cca 500 mm !

►Instalace nových klempířských fasádních a střešních prvků :

Po zateplení objektu budou v rámci stavebních prací instalovány nové klempířské fasádní prvky z TiZn plechu v tl. 0,6 – 0,8 mm dle ČSN EN 612 s krycí ochranou fólií:

-	Okenní parapety K/1, R.Š. = cca 380 mm

- Oplechování obvodové střešní atiky K/2

- ( doplnění hlavy atiky OSB deskou š = cca 450 mm, t = 25 mm včetně tepelné izolace XPS 50 mm, λ ≤ 0,035 W/mK, )

R.Š. = cca 650 mm

►Zpětný zásyp výkopu, doplnění zpevněných ploch

Na závěr stavebních prací a po aplikaci zateplení podzemní části soklu objektu bude po obvodu objektu proveden zpětný zásyp výkopu zeminou a úprava zpevněných ploch v rozsahu narušení, tj. cca v š. 500 mm podél zateplení fasády bude položen okapový chodník z betonové dlažby 500/500/50 mm včetně podkladních vrstev – drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm v tloušťce 300 mm. Dále viz skladba E ( ostatní dotčené plochy budou doplněny betonovou dlažbou 500/500/50 mm v šířce 0,5 – 1 m ).Dále viz. skladba F .

Stávající betonová plocha bude po provedení základových konstrukcí branky a brány dobetonována betonem třídy C 20/25.

►Čistící rohože

Do nově provedené vstupní podesty OK rampy bude zabudována čistící rohož výšky 22 mm - umělohmotné pásky s kartáčky stažené k sobě nerezovým lankem – OS/1. Čisticí rohož bude uložena do hliníkového rámu provedeného z profilů L 25/25/3 mm nebo 20/30/3 mm.

V prostoru zádveří bude v jeho celé šířce  umístěna vnitřní textilní čistící rohož o rozměru 1800 x 1 500 mm výšky 18 mm ze 100 % polypropylenu – OS/2. Rohož bude ze všech stran opatřena gumovou náběhovou lištou šířky 20 mm.

b) konstrukční a materiálové řešení

● Zateplení obvodových stěn

Bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem. Pro zateplení obvodového zdiva – svislých konstrukcí je navržen  tepelný izolant na bázi šedého pěnového polystyrénu ( EPS Grey, ʎ ≤ 0,033 W/mK ) v tl. 140 mm. Ostění, parapety, nadpraží oken a dveří budou zatepleny izolantem na bázi šedého polystyrenu ( EPS Grey, ʎ ≤ 0,033 W/mK ) v tl.  30 mm.Finální omítka bude hladká, hydrofilní s výztužnými vlákny a s ochranou proti mikroorganizmům.

Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem  ( XPS v tl. 100 mm, ʎ ≤ 0,035 W/mK ) s podkladním izolačním nátěrem a vrchní krycí nopovou folii s přítlačnými lištami ( cca 500 mm pod terénem ). Finální povrchovou úpravu soklu bude tvořit dekorativní kamínková omítka ( odstín upřesní investor před zahájením stavby ).

Po zateplení soklu budou v okolí objektu provedeny zpětné úpravy terénu – zásypy výkopů, ,provedení nového okapového chodníku do betonových zahradních obrubníků  a dlážděných částí zpevněných ploch.

● Klempířské fasádní výrobky budou provedeny z TiZn plechu. Jedná se o oplechování podokenních parapetů, atik a provedení nového detailu stávající plechové střešní krytiny v návaznosti na sousední objekt fy LOMANETA s.r.o. na straně severní  atd…

● Nový okapový chodník bude proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm do zahradního obrubníku s hranou a s betonovou opěrou včetně podkladních vrstev v tl. cca 300 mm. Okapový chodník bude nově proveden na straně východní.

● Fasádní prvky

Zpětná montáž reklamních tabulí nebo případná montáž cedulí nových bude provedena dle dohody s investorem-objednatelem.

Elektroinstalace, ochrana před bleskem :

## Hromosvod a uzemnění

Provedení bleskosvodu bude dle ustanovení norem řady EN 62305.

Třída LPS III.

Ochrana před bleskem bude řešena mřížovou jímací soustavou v kombinaci s jímači. Budou provedeny izolované svody pomocí vodiče HVI. Svody budou napojeny na novou zemnící soustavu přes zkušební svorkovnice v krabici ve fasádě. Nová zemnící soustava bude provedena typu B pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 ve výkopu po obvodu objektu.

Jímací soustava je navržena mřížová a je doplněna oddálenými jímači. Jímače budou pokrývat rovněž veškeré vývody VZT a konstrukce solárních panelů, resp. další konstrukce a zařízení nad úrovní střechy. S instalací anténních stožárů není v projektu uvažováno. Jímací soustava bude provedena vodičem AlMgSi 8mm. Jímací vedení bude každý 1m přichyceno podpěrou pro použitou krytinu, nebo přichyceno k oplechování. Na jímací soustavu budou připojeny všechny kovové hmoty na střeše jako okapy a jiné kovové hmoty, které nemají propojení do budovy. U nekovových hmot přečnívajících nad střechu (např. nekovové komínky) bude instalován náhodný jímač z AlMgSi 8mm a přečnívající objekt min o 0,5 m. V jiném případě (pokud přečnívající hmoty jsou vodivě spojené s vnitřními částmi budovy) je nutno instalovat další oddálené hromosvody. Křížení jímacího vedení na střeše bude provedeno pomocí uzemňovacích svorek v provedení dle způsobu spojení.

Propojení jímací soustavy na zemnící síť bude provedeno pomocí svodů tak, aby byla splněna ČSN EN 62305. Ve výšce 0,6m nad terénem bude osazena revizní skříň se zkušební svorkou. Každá revizní skříň bude opatřena číslováním dle výkresové dokumentace. Zemní odpor svodu by neměl být vyšší, jak 10Ω. Svod od zkušební svorky k zemniči bude proveden vodičem FeZn d = 10mm. Při prostupu svodu do země bude vodič chráněn antikorozní ochranou v délce 0,5m min. 20cm nad definitivní terén.

Po obvodu objektu bude vytvořena nová zemnící soustava, která bude provedena strojeným zemničem pomocí pásku FeZn 30x4mm (vrstva pozinkování 70 mikronu). Zemnič bude instalován ve vzdálenosti min. 0,5 m a hloubce min. 0,5 m okolo obvodové konstrukce budovy. V místech svodu hromosvodu bude vyveden na povrch vývod tvořený kruhovým vodičem FeZn Ø 10mm.  Svody budou spojeny se základovým zemničem příslušnými svorkami. V zemi budou mít všechny spoje antikorozní ochranu.

Všechny ocelové konstrukce na budově budou vybaveny vějířovými podložkami tak, aby je bylo možné považovat za elektricky vodivě propojené. Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentu nelze provést instalaci výrobku.

Pro budoucí instalace na střeše: obecně platí, že k hromosvodu na střeše budovy lze vodivě připojit ta zařízení, od nichž nevede žádný kabel do budovy. Jsou to tudíž veškerá oplechování, okapy a sněžné zábrany. Ta ocelová zařízení, z kterých je vedeno kabelové vedení, nebo vodivé potrubí, do budovy, se s hromosvodnou soustavou nespojují. Naopak, musí být od mřížové soustavy na střeše v takové vzdálenosti, aby v případě zásahu, nedošlo k přeskoku, musí být zemněny odděleně a kabely opatřeny přepěťovými ochranami.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Při montáži certifikovaného zateplovacího systému obvodového pláště budou dodrženy  technologické postupy dané konkrétním výrobcem včetně způsobu kladení zateplení na podklad o vhodné hmotnostní vlhkosti a vhodných klimatických podmínkách. Dodrženy budou konkrétní technologie kladení kontaktního zateplovacího systému z hlediska dilatací a předepsaného kotvení systému s ohledem na statické zatížení. Před vlastní montáži budou zhotovitelem stavby provedeny tzv. „odtrhové zkoušky“ na stávající podklad a  použitý lepicí tmel Dále budou provedeny tzv. „výtažné zkoušky“ na použité hmoždinky ( přesné zjištění výtažných sil pro použité kotvení). Tyto zkoušky budou provedeny na několika plochy určené pro zateplení svislých konstrukcí.

#### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba nemá technická a technologická zařízení.

#### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně řešeno viz. samostatná část PD – D 1.3.Požárně bezpečnostní řešení Jejím zpracovatelem je požární specialista p. Dušan Vaněk

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Kritériem tepelně technického hodnocení je součinitel prostupu tepla  U (W/m2K) stavebních k-cí obvodového pláště. V tabulce viz níže je uvedené srovnání hodnot součinitelů prostupu tepla U (W/m2K) v rámci stavebních úprav dotčených konstrukčních částí obvodového pláště, konkrétně :

-  hodnoty stávajícího, skutečného a nevyhovujícího stavu stavebních konstrukcí

-  požadované/doporučené hodnoty dle „ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov“

-  doporučené hodnoty pro pasívní budovy dle „ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov“

-  navržené hodnoty -  stav po zateplení v rámci prováděných stavebních úprav

Stávající objekt šaten tenisového klubu domu nevyhoví v mnoha parametrech požadavkům tepelné techniky na konstrukce dle ČSN 730540 . Stávající konstrukce - obvodové stěny, strop a střešní konstrukce jsou z důvodu nevyhovujících tepelně-technických vlastností příčinou nadbytečných tepelných ztrát budovy. Z tohoto důvodu je nutné provést jejich regeneraci a zateplení.

Navržené tepelné izolace:

- Kolmé stěna - Fasádní polystyrén EPS F – GREY „šedý“ –       tl. 140 mm, ʎ = 0,033 W/mK

- Kolmé sokly polystyrén XPS – extrudovaný                      –       tl. 100 mm, ʎ = 0,035 W/mK

- Plochá Střecha – střední tloušťka (spádové klíny) – MV   –        tl. 240 mm, ʎ = 0,039W/mK

b) energetická náročnost stavby,

Souběžně s projektem stavby byl samostatně proveden na objekt šaten tenisového klubu budovy Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ), zpracovatel : auditor/energetický specialista : Ing. Petr Belica, Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

| Ochlazovaná konstrukce | Plocha | U |
| --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |
| Podlaha na terénu | 319,2 | 1,982 |
| Vnější stěna | 212,62 | 0,219 |
| Střecha | 319,2 | 0,154 |
| Stěna společná se sousedním obj. | 52,64 | 1,372 |
| Dveře vstupní | 12,8 | 1,2 |
| Okna plastová s izolačním dvojsklem (VYMĚNĚNÁ) | 23,04 | 1,1 |

Celková dodaná energie: 13 582 kWh (jen vytápění)

Celková dodaná energie: 22 796 kWh (vytápění + TV + elektro)

Objekt je z hlediska celkové dodané energie zařazen do skupiny D – méně úsporná.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

V rámci stavby nebylo provedeno posouzení využití alternativních zdrojů energii.

#### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Předmětná stavba řeší stavební úpravy stávajícího objektu šaten TK DEZA Valašské Meziříčí. Jedná se především o zateplení obvodového pláště budovy včetně soklu a zateplení střechy nad 1.NP. Součástí stavby je i vnitřní úprava nových rozvodů nuceného větrání – VZT a elektroinstalace včetně ochrany před bleskem. Nové výplně otvorů, okna a dveře budou provedena jako plastová s izolačním dvojsklem nebo s plnou tepelně-izolační výplní. Zateplením objektu včetně výměny výplní otvorů se sníží nároky na celkovou spotřebu energií. Současně se zlepší stavebně-technické parametry a fyzikální vlastnosti. V průběhu stavby bude nakládáno se stavebními odpady ve smyslu platného zákona o odpadech č. 185/2001Sb a vyhlášky č. 381/2001Sb, kterou se stanoví katalog odpadů a o podrobnosti nakládaní s odpady. Dále bude v průběhu stavby dbáno na minimalizaci negativních vlivů  jako jsou vibrace, hluk, prašnost apod.

#### B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

Stavebními úpravami stávajícího objektu šaten dojde k celkovému snížení pronikání vnějšího hluku do objektu a zároveň dojde ke snížení pronikání hluku do vnějšího prostoru. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí není předmětem řešení.

### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení na technickou infrastrukturu objektu šaten v tenisovém areálu TK DEZA Valašské Meziříčí je stávající a není předmětem řešení projektové dokumentace.

### B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

Dopravní řešení v rámci provozu areálu TK DEZA Valašské Meziříčí stávající. Objekt šaten je součástí tenisového areálu který navazuje na stávající síť obecních a obslužných komunikací. Nové komunikace ani zpevněné plochy v rámci stavby nebudou budovány

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Řešení vegetace a související úpravy nebudou v rámci stavby prováděny.

### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda.

Z hlediska odpadů - odstranění odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat zhotovitel stavby. Odpad bude tříděn a likvidován s ohledem na jeho charakter. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001Sb a vyhlášky č. 381/2001Sb, kterou se stanoví katalog odpadů a o podrobnosti nakládaní s odpady.

Zatřídění ( kategorizace ) odpadů z bouracích prací a ze stavby:

17 01 01     Beton                                                                                 kat O                 8,1  m3

17 01 02     Cihly                                                                                  kat O                 4,6  m3

17 02 02     Sklo                                                                                    kat O                 0,2  m3

17 02 01     Dřevo                                                                                 kat O                 0,7  m3

17 02 03     Plasty                                                                                 kat O                 0,8  m3

17 04 05     Železo a ocel                                                                      kat O                 0,4  t

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

ker. výrobků neuvedených pod číslem 14 01 06	       kat O                71,4  m3

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	       kat O                  1,5  m3

Druh a množství odpadu z provozu stavby ( komunální odpad ) zůstává stávající – stavbou nebude dotčeno.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu

Ve objektu šaten TK Deza se nevyskytují ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách s výskytem netopýrů či hnízdění rorýse obecného.

V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování, nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nespadá do kategorie posouzení, či zjišťovacího řízení EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma, ani rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

### B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není předmětem řešení

### B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot ( elektřiny a vody ) nejsou v současné době  známy. Napojení bude zajištěno po dohodě s investorem - objednatelem z určených míst v objektu šaten se zajištěním samostatného měření odběrů. Spotřeby médií budou vyúčtovány v závěru stavby na základě konkrétních odběrů zhotovitele stavby.

b) odvodnění staveniště,

Není předmětem řešení

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je pomocí komunikace místní obslužné komunikace a navazujících obecních komunikací. Napojení stavby na technickou infrastrukturu je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba – stavební úpravy objektu šaten TK DEZA Valašské Meziříčí budou prováděny na stávajícím objektu v tenisovém areálu na ulici Kouty. Na sousedních pozemcích bude postaveno lešení a objekty zařízení staveniště v podobě skládky stavebního materiálu. V průběhu stavby bude dodržováno maximální omezení hluku a prašnosti. Udržován bude pořádek a čistota na staveništi a průběžná čistota veřejných komunikací. V průběhu stavby nesmí být omezen provoz sousední tenisové haly a venkovního areálu tenisových antukových kurtů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude po dobu stavby oploceno dočasným staveništním oplocení s výstražnými cedulemi vstupu nepovolaných osob. V rámci stavby nejsou kladeny požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Dočasný zábor bude proveden na stávajících zatravněných a zpevněných plochách po obvodu objektu kulturního domu v šířce pruhu cca 1,5 - 2 m od půdorysné plochy objektu za účelem instalace lešení a na vybraném místě v blízkosti objektu o ploše cca 50 m2 pro umístění kontejneru, staveništní buňky a skládky materiálu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Viz výše odstavec B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou prováděny po obvodě objektu šaten za účelem zapuštění tepelné izolace fasády ( soklu ) pod úroveň terénu do hl. cca 500 mm  a šířky cca 750 mm. Jedná se o cca 13 m3 stávající zeminy, která bude zpětně položena po obvodě výkopu. Po aplikaci zateplení bude většina zeminy zpětně použita k zasypu, zbytek ( cca 1,5 m3 ) bude po dohodě s investorem odvezena na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nebude vyžadována a prováděna zvláštní ochrana životního prostředí při výstavbě. Likvidace odpadů během stavby – viz. výše odstavec B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Stavba bude realizovaná dodavatelským způsobem. Dodavatel stavebních prací :

-   zajistí před započetím stavby vypracování technologického postupu provádění prací,

-   obeznámí prokazatelně všechny pracovníky s potřebnými bezpečnostními předpisy,

-   zajistí příslušné pracovní pomůcky,

-   v průběhu stavebních prací musí průběžně  kontrolovat dodržování předpisů týkajících se

ochrany života a zdraví osob.

-   zajistí bezpečné oddělení staveništního prostoru od provozu okolí

Budou respektovány : zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Před zahájením stavby investor zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Není předmětem řešení

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Není předmětem řešení

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,       opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Realizace stavby nebude prováděna za jeho provozu. Objekt šaten bude po dohodě s investorem - objednatelem uzavřen po dobu trvání stavby – cca 4 měsíce.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Postup výstavby - stavebních úprav objektu šaten tenisového klubu bude stanoven na základě časového harmonogramu dodavatele stavby, odsouhlaseného investorem a uživatelem před zahájením stavebních prací.

o) plán kontrolních prohlídek stavby

- kontrola stavby pro provedení bouracích prací, demontáží a výkopů

- kontrola stavby po realizaci střechy, aplikaci zateplovacího systému provedení a

dokončovacích prací

- závěrečná a celková kontrola stavby