P a P atelier Josef Galetka

· projekční a inženýrská kancelář ·

„Stavební úpravy šaten TK DEZA Valašské Meziříčí“

## A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Investor  :

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s., Kouty 1581,

757 01 Valašské Meziříčí

Účel dokumentace  :

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby – DSP/DPS ( Dle vyhlášky č.62/2013, přílohy č. 5 a 6 )

## Projektant  :

Pa P atelier Josef Galetka, Hošťálková 542

756 22 Hošťálková

Vypracoval :

Ing. Josef Galetka,

Hošťálková 05 / 2021

### O B S A H  :

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace.

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) ( památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

c) údaje o odtokových poměrech,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní památka apod.),

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

#### A.1 Identifikační údaje

###### A. 1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

„Stavební úpravy šaten TK DEZA Valašské Meziříčí“

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

## - Valašské Meziříčí, Kouty č.1581, 757 01 Valašské Meziříčí

- vlastník : Město Valašské Meziříčí

- k.ú. Valašské Meziříčí - město

- parcelní číslo : st2869

- výměra : 318 m2

- zastavěná plocha a nádvoří

- dotčené parcely: 2871/1, 2868/5

c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy –  realizace nového střešního pláště včetně tepelné izolace, zateplení obvodového pláště, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce a hromosvod. Součástí stavby jsou i další se stavbou související stavební úpravy a práce.

Ze stavebně-technického hlediska jde o nepodsklepený, jednopodlažní objekt s plochou střechou. Jedná se o zděnou budovu s půdorysem ve tvaru obdélníka  o půdorysném rozměru 24,23 x 12,87 m. Stavba obsahuje jeden stavební objekt SO 01 – Stavební úpravy šaten.

Bourací práce a demontáže

● Demontáž vyměňovaných stávajících výplní otvorů

● Demontáž parapetních plechů a oplechování atiky.

● Odstranění stávajícího střešního pláště až po stropní panelovou konstrukci.

● Demontáž hromosvod

● Rozebrání okapového chodníku

Stavební úpravy :

● Výměna některých výplní otvorů (výplně u hlavního vstupu) – plastová okna zasklená tepelně-izolačním dvojsklem, dveře zasklené tepelně izolačním dvojsklem, nebo s plnou tepelně-izolační výplní, atd…

● Zateplení vnějších obvodových stěn bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem s tepelným izolantem na bázi šedého pěnového polystyrenu EPS Grey v tl. 140  mm  s finální probarvenou omítkou. Zateplení soklu bude provedeno zateplovacím systémem s izolantem z extrudovaného polystyrénu XPS v tl. 100 mm s dekorativní kamínkovou omítkou.

● Provedení nového střešního pláště včetně tepelné izolace a povlakové krytiny – plochá střecha.

● Instalace nových klempířských a zámečnických prvků

● Instalace nové vstupní brány a branky

● Realizace nových okapů, svodů s napojením na stávající trasy dešťové kanalizace

● Realizace nového hromosvodu – vodorovné a svislé vedení

● Realizace nového okapového chodníku z betonové dlažby do obrubníků s opěrou

###### A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

neobsazeno

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

neobsazeno

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

## Vlastník objektu :

## - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

- starosta města          : Bc. Robert Stržínek

- místostarosta            : Mgr. Zdislava Odstrčilová

: PaedDr. Yvona Wojaczková

- ID datové schránky  : 9c4bard

- IČO                           : 00304387

- DIČ                           : CZ 00304387

- telefon                       : +420571674111

- fax.                            : +420571674043

- email                         : starosta@muvalmez.cz

## Uživatel - stavebník :

## - TK Deza Valašské Meziříčí, z.s.,Kouty 1581, 757 01 Valašské Meziříčí

## - předseda představenstva : p.Ing. Ladislav Haiker, mobil : +420724010601

## - ředitel TK Deza : p.Martin Holík,  mobil : +420606073159

###### A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

- Pa P atelier Josef Galetka,

## - IČO  :  758 66 366

- kancelář : Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková

- tel./fax.: 725 933 601

- email : galetka.j@seznam.cz, galetka.stavitel@seznam.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing.Josef Galetka, člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

v seznamu autorizovaných architektů evidován ČKAIT pod číslem 1301805.

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

 Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení :

Ing.Josef Galetka, člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob evidován pod číslem 1301805.

 Požárně bezpečnostní řešení :

Dušan Vaněk, člen ČKAIT, autorizovaný technik pro požární bezpečnost, v seznamu autorizovaných osob evidován pod číslem 1301457.

-  Zařízení silnoproudé elektrotechniky, ochrana před bleskem :

- Pavel Čunek, Bystřička 206, 756 24 Bystřička Ing.Lubomír Václavek, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb č.1300979,   )

#### A.2 Seznam vstupních podkladů

●  Zaměření stávajícího stavu objektu šaten – 09/2014

●  Energetický audit a PENB - 07/2017

- zpracovatel : auditor/energetický specialista - Ing. Petr Belica, Horní Dráhy 1893, 756 61

Rožnov pod Radhoštěm, č.oprávnění 109

●  Fotodokumentace stávajícího stavu

●  Prohlídka a ověření původního stavu projektantem 11 – 2020

●  Představy a požadavky – objednatele a investora

#### A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Rozsah řešeného území je v celém půdorysu objektu šaten na parcele st2869 , kde budou probíhat stavební práce. Liniově v pásu po obvodu objektu šaten na parcelách č.2868/5 a 2871/1 budou prováděny úpravy v rámci zateplení soklu a fasád objektu. Zde budou také dočasně umístěny objekty zařízení staveniště v podobě lešení a skládek materiálu.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Objekt šaten TK Deza Valašské Meziříčí nepodléhá ochraně území podle jiných právních předpisů.  Objekt šaten se nachází v záplavovém území řeky Rožnovské Bečvy.

c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry jsou stávající.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavba „Stavební úpravy šaten TK Deza Valašské Meziříčí“ stojí v zastavěné části města a je v souladu s platným Územním plánem Města Valašské Meziříčí.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, které nepodmiňují změnu v užívání stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

V rámci stavby jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů ( HZS, OHS, OŽP, Povodí Moravy s.p., atd… ) budou zajištěny, na základě vyhotovené  projektové dokumentace stavby. Následně budou převzaty do stavebního povolení a respektovány v průběhu provádění stavby.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Není žádný seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou žádné související a podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

V rámci stavebních úprav objektu šaten TK DEZA Valašské Meziříčí :

-  parcela č. st2869 - vlastní objekt šaten

-  parcela č. st2868/5 a 2871/1 související se zateplením soklu, fasád objektu a v souvislosti

s dočasným umístěním objektů zařízení staveniště.

- parcela č.2866 – víceúčelová stavba č.p.26 – LOMANETA s.r.o. – sousední parcela-nebude stavbou dotčena. Je to sousední budova, těsně sousedící s budovou šaten.

| Parcela číslo | Druh pozemku | Stavba na parcele Způsob využití | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| St2869 | Zastavěná plocha a nádvoří | Jiná stavba č.p.1581 | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí |
| St2868/5 | Ostatní plocha | Manipulační plocha | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí |
| St 2886 | Zastavěná plocha a nádvoří | Víceúčelová stavba č.p.26 | LOMANETA s.r.o. Kouty 26 75701 Valašské Meziříčí |
| 2871/1 | Ostatní plocha | Manipulační plocha | Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 75701 Valašské Meziříčí |

#### A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Změna dokončené stavby - stavební úpravy stávajícího objektu, částečná výměna vybraných výplní otvorů, zateplení obvodového pláště – fasáda a sokl, realizace nového střešního pláště. Současně budou provedeny nové rozvody hromosvodu.

b) účel užívání stavby,

Stavba slouží pro účely občanské vybavenosti – sportovní zázemí – šatny.

Stavbou – stavebními úpravami a provedením ostatních stavebních prací se účel užívání stavby stávajícího objektu šaten TK DEZA nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)(kulturní památka apod.),

Objekt šaten TK DEZA Valašské Meziříčí není chráněn podle jiných právních předpisů..

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

V rámci stavby budou dodrženy technické požadavky na stavbu. V rámci stavebních úprav dojde ke zlepšení některých stavebně-technických parametrů stávajícího objektu, zejména - dle ( vyhláška 268/2009 ) § 14 ochrana proti hluku a § 16 úspora energie a tepelná ochrana. Rozsah stavebních úprav respektuje požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů ( HZS, OHS, OŽP, Povodí Moravy s.p., atd… ) budou zajištěny, na základě vyhotovené  projektové dokumentace stavby pro stavební povolení ( DSP ) a pro provedení stavby ( DPS ). Požadavky dotčených orgánů budou součástí stavebního povolení a budou respektován v průběhu provádění stavby.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Stavba nemá žádné výjimky a úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

THU :

- zastavěná plocha - celková zastavěná plocha dle KN je

parcela st.2869 celkem ……………………………………………………………...    318 m2

- obestavěný prostor………………………………………….……………………….  1 670 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vzhledem k charakteru stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů zůstávají stávající.

Po zateplení objektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a tím i ke snížení emisí produkovaných v rámci vytápění stavby. Před zahájením projektových prací byl samostatně zpracován  na objekt KD PENB ( Průkaz energetické náročnosti budovy ) a štítek. Zpracovatel : auditor/energetický specialista : Ing.Petr Belica, Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Objekt šaten TK Deza Valašské Meziříčí je z hlediska energetické náročnosti budovy po realizaci zateplení a provedení souvisejících stavebních úprav  zařazen do skupiny D - méně úsporná !

Dále podrobněji viz. příloha projektové dokumentace – Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB )  ze dne 28.06.2017 !

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Základním předpokladem realizace stavebních úprav je zajištění finančních prostředků, od čehož se odvíjí termín zahájení stavby. Dobu realizace lze předpokládat v rozmezí dvou až tří měsíců. Členění stavby na etapy nebude prováděno.

k) orientační náklady stavby.

Náklady stavby budou stanoveny na základě vyhotoveného projektu stavby pro stavební povolení a pro provedení stavby ( DSP/DPS ) v podobě  položkového rozpočtu investičních nákladů stavby.

#### A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba má jeden stavební objekt SO 01 – Stavební úpravy šaten. Technická a technologická zařízení stavba neobsahuje.